# 1. ESTRATÉGIA DE VOO PARA TANQUES E SILOS CILÍNDRICOS

# 1.1 Objetivo

Estabelecer uma metodologia padronizada para a execução de inspeções internas em tanques e silos cilíndricos utilizando o drone Elios 3, assegurando cobertura integral do ativo, qualidade dos dados adquiridos, segurança operacional e repetibilidade das missões.

A estratégia de voo deverá minimizar zonas de sombra, reduzir riscos de colisão e otimizar a autonomia das baterias, mantendo uma distância constante entre o drone e as superfícies inspecionadas.

# 1.2 Conceitos Gerais

Sempre que possível, a inspeção deverá seguir uma sequência lógica de progressão vertical, evitando deslocamentos aleatórios no interior do ativo.

O operador deverá manter consciência situacional durante toda a missão, considerando:

- geometrias internas;

- obstáculos estruturais;

- equipamentos instalados;

- tubulações;

- plataformas;

- escadas;

- agitadores;

- suportes;

- regiões de difícil acesso;

- limitação de iluminação natural;

- ausência de sinal GNSS.

O voo deverá priorizar movimentos suaves e contínuos, evitando acelerações ou frenagens bruscas que possam comprometer a estabilidade da aeronave ou a qualidade das imagens.

# 1.3 Configuração Inicial

Antes da entrada no ativo, recomenda-se verificar:

| Item | Critério |
| --- | --- |
| Estado da bateria | Superior a 95% |
| Gaiola de proteção | Sem deformações |
| Hélices | Sem danos |
| Iluminação | Funcionando |
| Câmera RGB | Limpa |
| Sensor LiDAR | Limpo |
| Comunicação | Estável |
| Cartão SD | Espaço disponível |

# 1.4 Ponto de Decolagem

O ponto de decolagem deverá ser escolhido observando:

- superfície plana;

- livre de detritos;

- distante de correntes de ar;

- boa comunicação entre operador e observador;

- fácil acesso para recuperação da aeronave.

Sempre que possível o drone deverá entrar no ativo já estabilizado.

Nunca realizar decolagem diretamente sobre resíduos ou materiais soltos.

# 1.5 Estratégia Geral de Inspeção

A sequência recomendada é:

- Entrada controlada.

- Inspeção do teto.

- Inspeção da junção teto-costado.

- Inspeção do costado.

- Inspeção de acessórios.

- Inspeção do fundo.

- Revisão de pontos críticos.

- Retorno ao ponto de saída.

Esta sequência reduz retrabalho e facilita a organização dos registros.

# 1.6 Entrada no Ativo

Após autorização do operador:

- realizar aproximação lenta;

- manter velocidade inferior a 0,5 m/s;

- atravessar a abertura centralizada;

- estabilizar a aeronave logo após a entrada.

Caso exista alteração de luminosidade significativa, aguardar aproximadamente 5 segundos para estabilização da exposição automática da câmera antes de iniciar a inspeção.

# 1.7 Inspeção do Teto

A inspeção deverá iniciar pela região superior do ativo.

Objetivos:

- identificar corrosão;

- avaliar soldas;

- verificar deformações;

- localizar vazamentos;

- verificar suportes;

- identificar condensação;

- avaliar revestimentos.

Estratégia

Subir até aproximadamente 1,0 m abaixo do teto.

Percorrer toda a circunferência mantendo distância constante entre 0,8 m e 1,5 m da superfície.

Realizar velocidade reduzida.

Caso existam vigas ou reforços:

- contornar individualmente;

- registrar ambos os lados;

- retornar à trajetória principal.

# 1.8 Inspeção da Solda Teto-Costado

A união entre teto e costado representa uma região crítica.

O voo deverá seguir toda a circunferência mantendo a câmera direcionada para:

- solda;

- zona termicamente afetada;

- revestimento adjacente.

Caso sejam observadas anomalias, realizar uma segunda passagem em velocidade reduzida.

# 1.9 Inspeção do Costado

Esta representa a maior parte da inspeção.

A estratégia recomendada consiste em uma trajetória helicoidal descendente.

Método helicoidal

O drone percorre toda a circunferência enquanto reduz gradativamente sua altitude.

Vantagens:

- cobertura uniforme;

- menor tempo de voo;

- excelente registro LiDAR;

- maior sobreposição visual.

Parâmetros recomendados:

- distância da parede: 1,0 a 1,5 m;

- velocidade: 0,3 a 0,6 m/s;

- descida entre voltas: 0,5 a 1,0 m;

- câmera inclinada levemente para a superfície.

# 1.10 Estratégia por Faixas

Quando o cliente exigir registro extremamente detalhado, substituir a trajetória helicoidal por inspeção em faixas horizontais.

Cada faixa deverá possuir aproximadamente 1 metro de altura.

Ao concluir uma volta completa:

- descer 1 metro;

- repetir o percurso.

Este método aumenta significativamente a sobreposição das imagens.

# 1.11 Inspeção de Soldas Verticais

Sempre que houver soldas longitudinais:

aproximar o drone;

reduzir velocidade;

registrar:

- solda completa;

- bordas;

- revestimento adjacente.

Caso seja identificado:

- corrosão;

- trinca;

- fissura;

- perda de revestimento;

realizar imagens aproximadas adicionais.

# 1.12 Inspeção de Soldas Circunferenciais

Executar uma volta completa acompanhando a solda.

Registrar:

- continuidade;

- alinhamento;

- oxidação;

- deformações.

# 1.13 Bocais, Tubulações e Flanges

Cada elemento deverá ser inspecionado individualmente.

Executar trajetória circular ao redor do componente.

Registrar:

- soldas;

- reforços;

- corrosão;

- vazamentos;

- deformações.

# 1.14 Plataformas e Estruturas Internas

Quando existirem estruturas metálicas:

- reduzir velocidade;

- aumentar distância de segurança;

- evitar passagem entre elementos muito próximos.

Caso a distância livre seja inferior ao diâmetro da gaiola do Elios 3 acrescido de uma margem de segurança, a travessia não deverá ser realizada.

# 1.15 Agitadores

Quando houver agitadores internos:

Confirmar bloqueio mecânico (LOTO) antes da entrada.

Realizar inspeção mantendo distância mínima de 1,5 m das pás.

Nunca voar entre pás ou componentes estruturais.

# 1.16 Inspeção do Fundo

Ao atingir a parte inferior:

executar uma órbita completa.

Posteriormente realizar trajetória em espiral convergente até o centro.

Registrar:

- corrosão;

- depósitos;

- sedimentos;

- trincas;

- deformações;

- drenos;

- bocais inferiores.

# 1.17 Pontos Críticos

Antes do retorno, revisar:

- regiões com baixa iluminação;

- áreas com possível corrosão;

- soldas críticas;

- suportes;

- reforços estruturais.

Registrar imagens adicionais quando necessário.

# 1.18 Estratégia para Silos

Nos silos recomenda-se atenção especial para:

- cones inferiores;

- acúmulo de material;

- estruturas de descarga;

- bocais de alimentação;

- reforços;

- pontes de material.

A inspeção deverá iniciar pela cobertura.

Posteriormente:

- costado;

- cone;

- descarga.

Em silos muito altos (>30 m), recomenda-se dividir a inspeção em setores verticais para preservar autonomia da bateria e facilitar a organização dos dados.

# 1.19 Velocidades Recomendadas

| Situação | Velocidade |
| --- | --- |
| Deslocamento geral | 0,6 m/s |
| Inspeção detalhada | 0,3 m/s |
| Aproximação de soldas | 0,2 m/s |
| Contorno de obstáculos | 0,2 m/s |
| Entrada e saída do ativo | 0,3 m/s |

# 1.20 Critérios para Interrupção da Missão

A missão deverá ser interrompida imediatamente caso ocorra:

- perda significativa da comunicação;

- degradação da qualidade das imagens;

- iluminação insuficiente;

- colisões sucessivas;

- instabilidade de voo;

- alerta crítico da aeronave;

- bateria inferior ao limite operacional definido pela empresa;

- presença inesperada de vapores, poeiras densas ou qualquer condição que comprometa a segurança da operação.

# 1.21 Boas Práticas Operacionais

- Manter sempre contato visual indireto por meio do vídeo em tempo real.

- Evitar movimentos simultâneos em múltiplos eixos.

- Utilizar referências estruturais para orientação espacial.

- Registrar imagens adicionais sempre que houver suspeita de anomalias.

- Não confiar exclusivamente na percepção de profundidade da câmera; utilizar também as informações do LiDAR e dos sensores de distância do Elios 3.

- Padronizar a sequência de voo entre diferentes inspeções para facilitar comparações históricas e análises evolutivas do estado do ativo.