PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Inspeção Interna de Torre de Armazenagem de Massa Branca (White Liquor Storage Tower)

Cliente: Suzano – Unidade Mucuri/BA

Equipamento: Flyability Elios 3

# 1. Objetivo

Estabelecer o procedimento operacional para inspeção interna de torres de armazenagem de massa branca utilizando o drone Elios 3, garantindo segurança operacional, padronização das atividades, cobertura integral da estrutura e aquisição de imagens e dados LiDAR de alta qualidade para avaliação das condições estruturais do ativo.

# 2. Caracterização do Ativo

A torre de armazenagem de massa branca é um vaso vertical de grande porte destinado ao armazenamento do licor branco utilizado no processo Kraft.

Características típicas:

- Estrutura cilíndrica vertical.

- Altura entre 20 e 45 metros.

- Diâmetro entre 6 e 12 metros.

- Fundo plano ou levemente cônico.

- Teto fixo metálico.

- Diversas conexões hidráulicas.

- Tubulações internas.

- Bicos distribuidores.

- Sensores de nível.

- Escadas internas (quando existentes).

- Baixa iluminação natural.

- Ambiente altamente refletivo.

# 3. Objetivos da Inspeção

Durante a inspeção deverão ser avaliados:

- Corrosão generalizada.

- Corrosão localizada.

- Corrosão sob depósitos.

- Trincas aparentes.

- Deformações.

- Perda de revestimento.

- Incrustações.

- Depósitos sólidos.

- Integridade das soldas.

- Suportes internos.

- Tubulações.

- Distribuidores.

- Bocais.

- Escadas.

- Plataformas.

- Condição do teto.

- Condição do fundo.

# 4. Estratégia Operacional

# 4.1 Filosofia de voo

A inspeção deverá seguir uma metodologia Top Down. A sequência obrigatória será:

- Entrada da aeronave.

- Subida até o teto.

- Inspeção do teto.

- Inspeção periférica superior.

- Descida helicoidal.

- Inspeção dos acessórios.

- Inspeção do fundo.

- Revisão dos pontos críticos.

- Retorno.

Não é recomendado iniciar a inspeção pelo fundo, pois isso dificulta a orientação espacial e aumenta o consumo de bateria.

# 5. Entrada na Torre

Após autorização da equipe de operação:

- Realizar decolagem externa.

- Estabilizar a aeronave.

- Atravessar lentamente o acesso.

- Manter velocidade inferior a 0,30 m/s.

- Permanecer estacionário durante aproximadamente 10 segundos para adaptação da câmera à iluminação.

Após estabilização: subir imediatamente em direção ao teto.

# 6. Subida Inicial

A subida deverá ocorrer preferencialmente pelo eixo central da torre. Objetivos:

- Reduzir risco de colisão.

- Manter distância uniforme das paredes.

- Registrar toda a geometria interna.

Velocidade recomendada: 0,40 m/s.

Durante a subida observar:

- Tubulações suspensas.

- Sensores.

- Cabos.

- Suportes.

- Vigas.

Caso existam obstáculos superiores: reduzir velocidade para 0,20 m/s.

# 7. Inspeção do Teto

Ao atingir aproximadamente 1 metro abaixo do teto: realizar estabilização.

Executar uma órbita completa em torno da periferia. Registrar:

- Chapas.

- Soldas.

- Reforços.

- Bocais.

- Distribuidores.

- Suportes.

- Pontos de corrosão.

- Infiltrações.

- Condensação.

Após concluir uma volta: aproximar-se dos elementos internos para inspeção detalhada.

# 8. Inspeção dos Distribuidores

Os distribuidores de massa branca normalmente apresentam:

- Incrustações.

- Desgaste.

- Corrosão.

- Obstruções.

O voo deverá ocorrer em velocidade inferior a 0,20 m/s.

Registrar cada componente em pelo menos três ângulos diferentes.

# 9. Estratégia de Descida

Após concluir a inspeção superior: iniciar descida helicoidal. Esta é considerada a estratégia padrão para torres.

Parâmetros recomendados:

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Distância da parede | 1,0 metro |
| Velocidade horizontal | 0,40 m/s |
| Velocidade vertical | 0,30 m/s |
| Redução entre voltas | 0,80 metro |

A trajetória deverá formar uma hélice contínua até o fundo da torre.

# 10. Inspeção do Costado

Durante a descida deverão ser avaliados:

- Soldas longitudinais.

- Soldas circunferenciais.

- Revestimento interno.

- Incrustações.

- Corrosão.

- Deformações.

- Perda de espessura aparente.

- Escorrimentos.

Sempre que identificada uma anomalia: interromper a trajetória. Registrar:

- Imagem geral.

- Imagem intermediária.

- Imagem aproximada.

- Vídeo curto.

- Nuvem de pontos LiDAR da região.

Após documentação, retornar exatamente ao ponto onde a trajetória foi interrompida.

# 11. Estratégia para Regiões Homogêneas

As paredes internas apresentam poucas referências visuais. Para evitar perda de orientação:

- Utilizar continuamente o mapa LiDAR.

- Acompanhar o modelo tridimensional em tempo real.

- Utilizar marcas naturais como soldas e bocais como referência.

- Evitar rotações rápidas.

Caso a orientação espacial seja perdida: interromper imediatamente o deslocamento. Estabilizar a aeronave. Consultar o mapa LiDAR. Retomar o voo somente após recuperar a localização.

# 12. Inspeção do Fundo

Ao atingir o fundo: executar uma órbita completa. Posteriormente: realizar espiral convergente até o centro. Registrar:

- Depósitos.

- Incrustações.

- Drenos.

- Soldas.

- Deformações.

- Corrosão localizada.

# 13. Captura LiDAR

Durante toda a missão manter:

- Velocidade constante.

- Movimentos suaves.

- Evitar rotações superiores a 25°/s.

- Evitar movimentos bruscos.

Sempre que possível: executar trajetórias fechadas para favorecer o fechamento da nuvem de pontos (loop closure).

# 14. Critérios para Nova Passagem

Uma nova passagem deverá ser realizada quando houver:

- Baixa iluminação.

- Perda de foco.

- Desfoque por movimento.

- Sobreposição insuficiente.

- Interrupção da trajetória.

- Suspeita de defeito.

- Perda parcial do registro LiDAR.

# 15. Critérios para Encerramento

A inspeção será considerada concluída quando houver:

- Cobertura integral do teto.

- Cobertura integral do costado.

- Cobertura integral do fundo.

- Registro de todos os bocais.

- Registro de todos os distribuidores.

- Registro das soldas principais.

- Documentação fotográfica das anomalias.

- Nuvem de pontos completa.

- Vídeos contínuos da trajetória principal.

# 16. Boas Práticas Operacionais

- Nunca utilizar velocidade superior a 0,60 m/s durante a inspeção.

- Evitar permanecer próximo às paredes por períodos prolongados quando houver condensação intensa.

- Manter distância mínima de 1 metro da superfície para otimizar simultaneamente a captura RGB e LiDAR.

- Executar pausas de 3 a 5 segundos ao identificar uma anomalia antes de realizar aproximações para registro detalhado.

- Utilizar a visualização do mapa LiDAR como referência primária de navegação em regiões homogêneas, complementando a imagem RGB.

- Ao detectar depósitos ou incrustações significativas, registrar imagens panorâmicas e de detalhe, preservando a contextualização da área para facilitar a interpretação posterior.

- Caso seja necessária uma segunda bateria, reiniciar a inspeção a partir do último marco estrutural claramente identificado (solda, bocal ou plataforma), garantindo continuidade e evitando lacunas na cobertura.