POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

ROBÔ GO2 – UNITREE

Versão atualizada — xx xxx xxxx

SOBRE ESTE MANUAL

Este Manual foi elaborado pela XD4Solutions para estabelecer os procedimentos operacionais padronizados aplicáveis às operações realizadas com o Robô Quadrúpede Unitree GO2.

Seu conteúdo foi desenvolvido com base na experiência operacional da XD4Solutions, nas recomendações e documentação técnica do fabricante Unitree, nas normas de segurança de máquinas aplicáveis (NR-12) e nas melhores práticas de operação de robôs quadrúpedes em ambientes compartilhados com pessoas.

A estrutura deste Manual incorpora princípios de disciplina operacional amplamente utilizados na aviação e já adotados pela XD4Solutions em suas demais plataformas, como o emprego sistemático de checklists, a realização de briefings e debriefings, a tomada de decisão Go/No-Go, a definição clara de responsabilidades e a manutenção de uma cadeia de comando durante as operações. Esses conceitos foram adaptados à realidade das atividades desenvolvidas pela XD4Solutions, considerando as características específicas do Unitree GO2 e da operação de um robô quadrúpede em ambientes industriais e institucionais compartilhados com pessoas.

Este Manual tem como finalidade padronizar as operações, promover a segurança das equipes, preservar a integridade dos equipamentos, garantir a qualidade técnica das inspeções e assegurar a uniformidade dos serviços executados pela XD4Solutions.

As práticas e procedimentos descritos refletem a estrutura organizacional, a cultura de segurança e os processos internos adotados pela XD4Solutions, sendo proporcionais à natureza de suas operações e voltados à utilização segura e eficiente do Unitree GO2 em aplicações industriais, institucionais e de pesquisa.

Sumário

1. OBJETIVO	4

2. CARACTERÍSTICAS DO ROBÔ	7

3. CONFIGURAÇÃO PERMITIDA	10

4. LIMITAÇÕES OPERACIONAIS	11

5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	14

6. REQUISITOS DA EQUIPE	15

7. INSPEÇÃO PRÉ-OPERAÇÃO	16

8. CONFIGURAÇÃO DO ROBÔ	18

9. PROCEDIMENTO OPERACIONAL	19

10. EMERGÊNCIAS E PLANO DE CONTENÇÃO	22

11. PÓS-OPERAÇÃO	26

12. MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL	27

13. REGISTROS OPERACIONAIS	28

14. SUPLEMENTOS	29

# 1. OBJETIVO

## 1.1 Escopo e Aplicabilidade

Testenado O presente Manual tem por objetivo estabelecer, de forma padronizada, disciplinada e auditável, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) da XD4Solutions aplicáveis às operações realizadas com o Robô Quadrúpede Unitree GO2, utilizado para inspeção, mapeamento 3D, patrulhamento, coleta de dados e apoio operacional em ambientes industriais e institucionais, reduzindo a necessidade de exposição de pessoas a atividades repetitivas ou a terrenos de acesso difícil.

Constituem objetivos específicos deste Manual:

- Padronizar o planejamento, a execução e o encerramento das operações realizadas com o robô Unitree GO2, reduzindo a variabilidade operacional entre equipes e missões;

- Estabelecer os requisitos mínimos de segurança para a operação de um robô quadrúpede em ambientes compartilhados com pessoas, consolidando as práticas de segurança de máquinas (NR-12) com os princípios de disciplina operacional da aviação adotados pela XD4Solutions;

- Fornecer uma base documental consistente e auditável para clientes dos setores industrial, logístico, de segurança patrimonial e de pesquisa;

- Definir os procedimentos de emergência e de contenção aplicáveis a falhas de locomoção, perda de comunicação, falhas de bateria e demais ocorrências típicas da operação de robôs quadrúpedes.

Este Manual complementa o Manual Geral de Operações (MGO – IT-OPE-003) da XD4Solutions, prevalecendo sobre este exclusivamente quanto aos aspectos técnicos específicos do robô Unitree GO2.

Nota: Abrangência de Modelos: Este Manual aplica-se a todas as variantes do robô Unitree GO2 comercializadas ou operadas pela XD4Solutions, incluindo, sem caráter exaustivo, as configurações GO2 Air, GO2 Pro, GO2 X, GO2 EDU, GO2 EDU Plus e a variante rodo-articulada GO2-W, independentemente do nível de computação embarcada (8 núcleos padrão, ou módulos NVIDIA Jetson Orin de 40/100 TOPS), do tipo de LiDAR instalado (L1, Mid-360 ou XT16) ou da presença de braço robótico opcional (configurações EDU Plus). Especificações técnicas que variem entre configurações — velocidade máxima, capacidade de carga, autonomia de bateria — devem ser verificadas na ficha técnica específica da unidade efetivamente operada, prevalecendo, em caso de dúvida, os valores mais conservadores entre as configurações homologadas pela XD4Solutions.

### 1.1.1 Aplicabilidade

As disposições deste Manual são de cumprimento obrigatório por:

- Coordenador de Operações, Líder de Operações e Diretor de Operações envolvidos no planejamento, autorização, supervisão e encerramento das operações;

- Todo o pessoal operacional habilitado a atuar como Operador 1 (Piloto em Comando) ou Operador 2 (Observador/Apoio) nas operações com o Unitree GO2;

- Responsáveis pela inspeção, manutenção e liberação operacional do equipamento;

- Prestadores de serviço e empresas subcontratadas que atuem sob a responsabilidade técnica e contratual da XD4Solutions, mediante ciência e adesão aos procedimentos estabelecidos neste Manual.

### 1.1.2 Exclusões

Este Manual não se aplica a:

- Operações realizadas com outros modelos de robôs ou plataformas que não o Unitree GO2, as quais deverão seguir seus respectivos procedimentos operacionais;

- Operações que envolvam desenvolvimento autônomo de novos comportamentos ou algoritmos de controle não homologados pela XD4Solutions (pesquisa e desenvolvimento de SDK), que seguem procedimento técnico próprio, apartado deste POP;

- Operações que utilizem acessórios, braços robóticos ou modificações mecânicas não homologados pelo fabricante ou pela XD4Solutions;

- Atividades de manutenção corretiva de nível de fábrica (Depot Level Maintenance), restritas ao fabricante ou a centros de manutenção por ele autorizados.

# 2. CARACTERÍSTICAS DO ROBÔ

Este capítulo apresenta as características técnicas do robô quadrúpede Unitree GO2 e dos acessórios homologados para sua operação pela XD4Solutions.

## 2.1 Robô Quadrúpede

As especificações a seguir referem-se aos valores de referência do robô Unitree GO2 em suas principais configurações (Air, Pro, X, EDU e EDU Plus). Parâmetros como velocidade máxima, capacidade de carga e computação embarcada variam conforme o modelo especificamente homologado para a missão, devendo ser sempre confirmados na ficha técnica da unidade operada.

- Configuração: robô quadrúpede de locomoção articulada (12 motores, 3 por perna), construído em liga de alumínio e plástico de engenharia de alta resistência;

- Dimensões aproximadas (em pé): 70 cm de comprimento x 31 cm de largura x 40 cm de altura;

- Massa aproximada: 15 kg, incluindo bateria em configuração padrão (até 18 kg na variante rodo-articulada GO2-W). Os valores exatos devem ser confirmados na ficha técnica vigente do fabricante;

- Capacidade de carga útil: até 8 kg em regime de trabalho contínuo (limite pontual de até 12 kg, conforme configuração e distribuição de carga);

- Velocidade de deslocamento: até 5 m/s (18 km/h) em configurações EDU, com variação conforme o modelo e as condições do terreno; velocidade deve ser reduzida em ambientes compartilhados com pessoas;

- Capacidade de transposição de obstáculos: degraus/desníveis de até aproximadamente 16 cm e inclinação máxima de piso de até 40°, conforme homologação do controlador de locomoção;

- Atuadores: 12 motores elétricos de alto torque (torque articular máximo de referência de 45 N·m), com sensores de força nos pés para adaptação dinâmica a diferentes tipos de piso;

- Sensores de bordo: LiDAR 4D de campo hemisférico (360° x 90°), câmera grande angular de alta definição, sensores de força nos quatro pés, unidade de medição inercial (IMU), microfone e alto-falante embarcados, farol frontal de 3W;

- Grau de proteção: equivalente a IP44 (não certificado, conforme especificação do fabricante); o robô não é impermeável, sendo vedada a operação sob chuva forte ou em ambientes encharcados;

- Bateria: bateria de lítio recarregável de 28,8V a 33,6V, 8.000 mAh na configuração padrão (opção de bateria de longa duração de 15.000 mAh); sistema inteligente de monitoramento de estado de carga (SOC) e proteções integradas contra sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão e temperatura inadequada;

- Autonomia de operação de referência: aproximadamente 1 a 2 horas com a bateria padrão, podendo alcançar de 2 a 4 horas com a bateria de longa duração, em condições ideais e uso misto (locomoção e coleta de dados); valores sempre confirmados conforme ficha técnica vigente do fabricante e condições reais de missão;

- Conectividade: Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 para configuração, telemetria e controle remoto assistido; alcance de controle remoto de referência superior a 30 m em linha de visada;

- Computação embarcada: unidade de processamento de 8 núcleos para controle em tempo real, com módulo de coprocessamento de IA opcional (NVIDIA Jetson Orin Nano/NX, 40 ou 100 TOPS, conforme configuração EDU) para navegação autônoma, mapeamento e inferência de modelos de percepção;

- Funções de segurança de fábrica: recuperação automática de tropeço e de queda lateral (quando aplicável ao controlador de locomoção), parada de emergência (E-Stop) físico e remoto, e modo de contenção conservador em caso de instabilidade detectada.

## 2.2 Acessórios e Módulos Homologados

| Item | Finalidade | Observações |
| --- | --- | --- |
| LiDAR 4D integrado (L1, Mid-360 ou XT16, conforme configuração) | Navegação autônoma, mapeamento 3D do ambiente e desvio de obstáculos | Configuração padrão a partir da linha EDU/EDU Plus; permite construção de mapa de nuvem de pontos e definição de rotas autônomas |
| Câmera grande angular integrada | Inspeção visual e transmissão de vídeo em tempo real | Resolução e campo de visão conforme ficha técnica do modelo homologado |
| Braço robótico (configuração EDU Plus) | Manipulação leve de objetos, válvulas e botoeiras | Homologação específica; carga máxima conforme Seção 4.2; não disponível nas configurações Air/Pro/X |
| Controle remoto dedicado + aplicativo móvel | Acionamento, teleoperação assistida e parada de emergência | O controle remoto deve permanecer com o Operador 1 durante toda a missão |
| Módulo de rodas (variante GO2-W) | Locomoção híbrida (rodante/articulada) para deslocamento eficiente em piso plano | Mantém capacidade de transposição de obstáculos por articulação das pernas quando necessário |

Nota: o Unitree GO2 não é homologado, nesta versão do POP, para operação em atmosferas potencialmente explosivas (Ex/ATEX), para manipulação de cargas superiores às especificadas pelo fabricante, para transporte de pessoas ou animais, nem para uso como dispositivo de resgate.

# 3. CONFIGURAÇÃO PERMITIDA

## 3.1 Seleção de Configuração

A configuração do robô a ser empregada — modelo (Air, Pro, X, EDU, EDU Plus ou GO2-W), tipo de LiDAR instalado e presença ou não de braço robótico — deve ser definida na fase de planejamento da missão (MGO – Planejamento da Missão), em função do objetivo operacional contratado, sendo registrada no dossiê da missão.

## 3.2 Controle de Versão de Firmware e Software

- O firmware do robô e o software da estação de controle (aplicativo do fabricante) devem estar na versão estável mais recente homologada pela XD4Solutions, sendo vedado o uso de versões beta ou de desenvolvimento em missões comerciais;

- Toda atualização de firmware (OTA) deve ser registrada no Diário de Operação e Manutenção do equipamento, com data, versão anterior, versão instalada e responsável pela atualização;

- Alterações no comportamento do robô decorrentes de atualização devem ser validadas em ambiente controlado antes do emprego em missão comercial.

## 3.3 Modos de Operação Permitidos

- Modo Assistido/Teleoperado: o robô é conduzido em tempo real pelo Operador 1 por meio do controle remoto dedicado ou aplicativo móvel, sendo o modo padrão recomendado para a generalidade das missões de inspeção e patrulhamento;

- Modo Autônomo Supervisionado: o robô executa rotas de patrulhamento ou inspeção pré-mapeadas (point cloud/waypoints), com apoio de LiDAR e câmeras, permanecendo o Operador 1 em condições de assumir o controle manual a qualquer momento e de acionar a parada de emergência;

- Modo Autônomo Não Supervisionado: não é autorizado em operações comerciais da XD4Solutions, sendo restrito a atividades de pesquisa e desenvolvimento em ambiente controlado e isolado de pessoas, conforme procedimento técnico apartado.

# 4. LIMITAÇÕES OPERACIONAIS

## 4.1 Limites Ambientais

- Faixa de temperatura de operação: conforme especificação do fabricante (referência geral: 0°C a 40°C);

- Piso/terreno: piso plano, rampas de até 40° de inclinação e degraus/desníveis de até aproximadamente 16 cm são tolerados, conforme homologação do controlador de locomoção; terrenos irregulares, cascalho e grama são tolerados em velocidade reduzida;

- Vedada a operação em piso extremamente escorregadio (gelo, óleo derramado) sem avaliação prévia específica, ou em terreno com risco de afundamento;

- Vedada a operação sob chuva forte, neve ou em ambientes com poeira/névoa densa que comprometam a percepção dos sensores de navegação.

## 4.2 Limites de Desempenho do Robô

- Velocidade máxima de deslocamento: conforme especificação do modelo homologado (referência: até 5 m/s), devendo ser reduzida em ambientes com pessoas próximas ou em terrenos irregulares;

- Carga máxima transportada: conforme Seção 2.1, não devendo ser excedida sob qualquer circunstância, considerando-se o efeito da carga sobre a autonomia e a estabilidade do robô;

- Autonomia de bateria: conforme Seção 2.1, devendo ser considerada reserva operacional mínima de 20% de carga para retorno seguro e desligamento controlado;

- Inclinação e altura de obstáculo máximas toleradas: conforme especificação do fabricante e validação do controlador de locomoção homologado pela XD4Solutions.

## 4.3 Limites de Enlace de Comunicação

- A operação em modo assistido/teleoperado exige enlace de comunicação estável entre o controle remoto/aplicativo e o robô (Wi-Fi 6 ou Bluetooth 5.2, conforme configuração), com alcance de referência superior a 30 m em linha de visada;

- Perda do enlace de comunicação por período superior ao definido no procedimento de emergência (Seção 10.6) deve acionar o comportamento seguro programado (parada controlada, permanência em posição estável ou retorno ao último ponto de enlace confiável, conforme configuração homologada).

## 4.4 Restrições Operacionais Adicionais

- Vedada a operação do robô a menos de 30 m de pessoas não envolvidas e não anuentes com a operação, salvo quando houver barreira mecânica suficientemente forte para isolá-las e protegê-las, ou zona de exclusão específica definida na Avaliação de Risco da missão;

- Vedada a operação em áreas classificadas como potencialmente explosivas (Ex/ATEX);

- Vedado o transporte ou a manipulação de pessoas, animais ou cargas não homologadas pelo fabricante;

- Vedada a operação sem a presença constante do Operador 1 em condições de intervir, mesmo em modo autônomo supervisionado.

## 4.5 Perigos Típicos das Operações com Robôs Quadrúpedes

- Perda de estabilidade ou tombamento do robô em terreno irregular, escorregadio ou com desnível superior ao homologado;

- Pontos de esmagamento e aprisionamento (pinch points) nas articulações das pernas, especialmente durante a inicialização, a calibração e os movimentos de locomoção;

- Contato indesejado com pessoas durante a locomoção em espaços compartilhados e de circulação, especialmente em velocidades mais altas;

- Riscos elétricos e térmicos associados à bateria de lítio, incluindo risco de incêndio em caso de dano físico, sobrecarga ou curto-circuito;

- Comportamento inesperado decorrente de falhas de percepção (sensores) ou de modelos de navegação autônoma baseados em IA, especialmente em ambientes não estruturados ou com iluminação deficiente;

- Colisão com obstáculos de baixa altura ou pouco visíveis, fora do campo de percepção efetivo do LiDAR.

# 5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

## 5.1 Estação de Controle e Software

- Controle remoto dedicado, com botão físico de parada de emergência (E-Stop) sempre acessível ao Operador 1;

- Tablet/smartphone com aplicativo de controle do fabricante, exibindo telemetria de estado (bateria, temperatura dos motores, status de estabilidade) e vídeo da câmera embarcada;

- Software de planejamento e revisão de rotas autônomas, quando a missão empregar o modo autônomo supervisionado;

- Software de processamento e relatório de dados, para consolidação dos registros, mapas de nuvem de pontos e imagens coletados durante a missão.

## 5.2 Equipamentos de Apoio

- Maleta de transporte rígida, dimensionada para o robô e seus acessórios;

- Baterias reserva, carregador(es) homologado(s) (incluindo, quando aplicável, estação de recarga automática/pier de recarga) e maleta de transporte de baterias com proteção contra curto-circuito;

- Fita de demarcação, cones ou barreiras físicas para sinalização da zona de exclusão ao redor da área de operação;

- Kit de primeiros socorros e extintor de incêndio classe D ou específico para baterias de lítio, disponível no local da operação;

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme a Avaliação de Risco da missão, incluindo calçado de segurança e, quando aplicável, luvas de proteção contra pontos de esmagamento.

# 6. REQUISITOS DA EQUIPE

## 6.1 Composição Mínima da Equipe

A tripulação mínima para a operação do robô Unitree GO2 é composta por 1 (um) Operador 1 habilitado. A presença de um Operador 2 é recomendada em missões que envolvam navegação autônoma supervisionada, ambientes com maior fluxo de pessoas ou necessidade de monitoramento adicional da zona de exclusão.

## 6.2 Qualificação do Operador 1 (Responsável pela Operação)

- Certificado de habilitação técnica específica no robô Unitree GO2, emitido pela XD4Solutions ou por instrutor por ela credenciado;

- Conhecimento comprovado deste Manual, do manual do fabricante e dos procedimentos de emergência da Seção 10;

- Treinamento prático de recuperação de instabilidade, parada de emergência e desligamento controlado do equipamento;

- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) válido e, quando aplicável ao ambiente de operação, cursos de NR-12, NR-33, NR-35 ou NR-20.

## 6.3 Qualificação do Operador 2

O profissional designado como Operador 2 deve possuir conhecimento básico do equipamento e dos procedimentos de segurança deste Manual, sendo responsável por auxiliar o Operador 1 na manutenção da zona de exclusão, no monitoramento de pessoas próximas e no registro de dados da missão.

# 7. INSPEÇÃO PRÉ-OPERAÇÃO

## 7.1 Checklist Pré-Missão

- Verificação da Avaliação de Risco da missão e das condições ambientais do local, incluindo piso/terreno, iluminação e presença de pessoas não envolvidas;

- Verificação da carga da bateria principal e das baterias reserva;

- Verificação da vigência do seguro do equipamento e da documentação exigida pelo cliente;

- Definição da zona de exclusão e do posicionamento do Operador 1 e do Operador 2 durante a missão.

## 7.2 Inspeção Pré-Operação

### 7.2.1 Inspeção Física do Robô

- Verificação visual da integridade estrutural do chassi, das articulações das pernas, das coberturas de proteção e dos pés de apoio;

- Verificação de folgas anormais, ruídos ou resistência incomum nas articulações ao movimentá-las manualmente com o robô desenergizado;

- Limpeza das lentes da câmera e do sensor LiDAR;

- Verificação do encaixe correto da bateria e da ausência de danos físicos, inchaço ou vazamento.

### 7.2.2 Verificação Funcional

- Inicialização do robô e verificação do autoteste de sistema (IMU, articulações, sensores de força nos pés, câmera e LiDAR);

- Teste de amplitude de movimento das pernas e de resposta aos comandos em área livre de pessoas e obstáculos;

- Teste da função de parada de emergência (E-Stop físico e remoto) antes do início de cada missão;

- Verificação da qualidade do enlace de comunicação entre o controle remoto/aplicativo e o robô.

# 8. CONFIGURAÇÃO DO ROBÔ

## 8.1 Inicialização

- A inicialização do robô deve ocorrer em área livre, com raio mínimo de segurança conforme a Avaliação de Risco, e com o robô apoiado em superfície plana e estável;

- Durante a sequência de inicialização e calibração, é vedada a aproximação de qualquer pessoa não envolvida na operação, em razão dos movimentos automáticos de calibração das articulações e da eventual transição para a posição em pé.

## 8.2 Configuração de Gravação e Telemetria

- Antes do início da missão, deve ser confirmada a configuração de gravação de vídeo, imagens, nuvem de pontos e telemetria de acordo com o objetivo da missão;

- Os parâmetros de navegação autônoma (quando aplicável) devem ser revisados e ajustados conforme as características do ambiente de operação, incluindo o mapa previamente construído, se houver.

# 9. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

## 9.1 Planejamento (Realizado no Escritório)

Realizado em conjunto pelo Coordenador de Operações e pelos responsáveis técnicos pela missão, incluindo a definição do modo de operação (assistido ou autônomo supervisionado), da configuração de acessórios e das rotas a serem executadas.

## 9.2 Planejamento da Missão (Conferido e Atualizado no Local da Operação)

- Ao chegar ao local, o Operador 1 e o Operador 2 devem conferir in loco as condições de piso/terreno, iluminação, presença de pessoas não anuentes e obstáculos não previstos no planejamento;

- Em nenhuma hipótese o robô pode operar a menos de 30 m horizontais de pessoas não envolvidas e não anuentes, salvo barreira mecânica suficiente ou zona de exclusão fisicamente demarcada e sinalizada;

- A operação somente pode ser iniciada quando houver autonomia de bateria suficiente para realizar a missão e retornar com a reserva mínima estabelecida na Seção 4.2.

## 9.3 Ativação e Locomoção

- A ativação do robô e a transição para a posição em pé/marcha devem ocorrer com a zona de exclusão já demarcada e livre de pessoas não envolvidas;

- O Operador 1 deve manter, a todo momento, consciência situacional do entorno do robô, priorizando o afastamento de pessoas e obstáculos antes do início da locomoção em velocidade;

- Em modo autônomo supervisionado, o Operador 1 deve manter-se em condições de assumir o controle manual ou acionar a parada de emergência a qualquer instante.

## 9.4 Captura de Dados e Mapeamento

- As tarefas de mapeamento 3D e patrulhamento devem seguir a rota planejada, com velocidade ajustada às condições do terreno e à presença de pessoas;

- Movimentos próximos a pessoas autorizadas (colaborativas) devem observar velocidade reduzida, conforme os princípios de segurança colaborativa (ISO/TS 15066), quando aplicável à configuração do robô.

## 9.5 Avaliação em Diversos Cenários

### 9.5.1 Operação em Ambientes Industriais Estruturados

Galpões, linhas de produção e áreas de armazenagem com piso nivelado constituem cenário favorável de operação do Unitree GO2, devendo ainda assim ser respeitada a zona de exclusão em relação a colaboradores em atividade.

### 9.5.2 Operação em Terrenos Externos e Irregulares

Aplicável a patrulhamento perimetral, inspeção de pátios e áreas externas, exigindo atenção redobrada a desníveis, vegetação, superfícies escorregadias e condições climáticas, conforme os limites da Seção 4.1.

### 9.5.3 Operação em Escadas e Desníveis

Restrita a controladores de locomoção homologados para essa finalidade, mediante autorização específica do Coordenador de Operações e treinamento adicional do Operador 1, respeitando os limites de degrau/desnível da Seção 2.1.

### 9.5.4 Operação em Eventos e Demonstrações Institucionais

Exige atenção redobrada à presença de público não familiarizado com o equipamento, recomendando-se zona de exclusão física (barreiras) mais conservadora do que a mínima regulamentar.

### 9.5.5 Patrulhamento e Segurança Patrimonial

Rotas autônomas de patrulhamento devem ser previamente mapeadas e validadas em modo assistido antes da liberação para operação autônoma supervisionada, com pontos de verificação humana periódica definidos no plano de missão.

## 9.6 Após o Término da Missão

- Avaliar se os objetivos da missão foram atingidos e se todos os registros correspondentes foram realizados;

- Retornar o robô à posição sentada ou deitada de forma controlada, seguida de desenergização;

- Os dados armazenados na memória do robô não devem ser apagados pelos operadores antes do download para o local de arquivo definitivo, a ser realizado no mesmo dia.

# 10. EMERGÊNCIAS E PLANO DE CONTENÇÃO

## 10.1 Objetivo

Estabelecer procedimentos padronizados para prevenção, mitigação, resposta e recuperação de incidentes, anormalidades e emergências ocorridas durante operações com o robô Unitree GO2.

## 10.2 Escopo

Aplica-se a todas as operações realizadas com o robô Unitree GO2 pela XD4Solutions, complementando o Capítulo 11 do MGO (IT-OPE-003) quanto aos procedimentos específicos desta plataforma.

## 10.3 Classificação de Ocorrências

- Nível 1 (Rotina): pequenas correções de trajetória ou de apoio de pata corrigidas automaticamente pelo controlador; variações momentâneas de sinal sem perda de controle;

- Nível 2 (Atenção): alerta de temperatura elevada em motor/articulação; degradação da qualidade de imagem por poeira ou iluminação insuficiente; recuperação automática de escorregão (slip recovery) acionada;

- Nível 3 (Emergência): tombamento do robô sem recuperação automática; perda de comunicação além do limiar definido; contato indesejado com pessoa; princípio de incêndio na bateria.

## 10.4 Outras Ocorrências

Ocorrências não enquadradas nos níveis acima, mas que se afastem da normalidade operacional, devem ser reportadas ao Coordenador de Operações e registradas no Diário de Operação e Manutenção, servindo de base para aprendizado organizacional.

## 10.5 Procedimentos de Emergência

### 10.5.1 Filosofia de Resposta a Emergências

A segurança das pessoas prevalece sobre a integridade do equipamento em toda e qualquer situação de emergência. O Operador 1 deve priorizar o afastamento de pessoas da área de risco antes de qualquer tentativa de recuperação do robô.

### 10.5.2 Memory Items – Ações Imediatas

- Acionar a parada de emergência (E-Stop) ao primeiro sinal de comportamento não controlado do robô;

- Alertar verbalmente todas as pessoas próximas para afastamento imediato;

- Não se aproximar do robô tombado ou em movimento não controlado até a completa desenergização.

### 10.5.3 Critérios de Abortamento de Missão (Abort Criteria)

A missão deve ser abortada de imediato sempre que: houver tombamento não recuperado automaticamente; a bateria atingir o limiar crítico (Seção 10.8); houver perda de comunicação além do limiar definido; ou houver qualquer indício de dano estrutural, térmico ou elétrico ao equipamento.

## 10.6 Perda de Comunicação

### 10.6.1 Resposta Imediata

Permitir que a função automática de comportamento seguro por perda de sinal atue (parada controlada ou permanência em posição estável, conforme configuração homologada), monitorando visualmente o robô até o reestabelecimento do enlace ou a intervenção segura da equipe.

### 10.6.2 Medidas Preventivas

Posicionar a estação de controle em local com boa cobertura de sinal e, quando necessário, avaliar previamente a distância operacional em relação ao limite de alcance homologado (Seção 4.3).

## 10.7 Tombamento e Perda de Estabilidade

### 10.7.1 Resposta Imediata

Ao primeiro sinal de perda de estabilidade, o Operador 1 deve acionar a função de recuperação automática, quando disponível, ou a parada de emergência, mantendo todas as pessoas afastadas até a estabilização ou a completa desenergização do robô.

### 10.7.2 Avaliação Pós-Tombamento

Após qualquer tombamento, ainda que recuperado automaticamente, o robô deve ser submetido a inspeção técnica detalhada antes de nova missão, verificando-se integridade estrutural, das articulações e dos sensores, conforme o Capítulo 12, sendo vedada a continuidade operacional sem essa verificação.

## 10.8 Baixa Bateria

### 10.8.1 Limiares de Gestão de Bateria

| Nível de Bateria | Ação Requerida |
| --- | --- |
| 40% | Alerta de atenção; planejar o encerramento da tarefa em andamento |
| 20% | Iniciar retorno à base ou local seguro para desligamento |
| 10% (crítico) | Acionamento obrigatório da parada controlada; vedada qualquer continuidade da missão |

### 10.8.2 Resposta à Condição de Bateria Crítica

Interromper imediatamente a tarefa em andamento e conduzir o robô à posição sentada ou deitada de forma controlada, seguida de desenergização, evitando a parada descontrolada por exaustão total da bateria.

## 10.9 Falha de Sensores

### 10.9.1 Classificação e Resposta

| Sensor Afetado | Impacto | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- |
| IMU / Sensores de força nos pés | Degradação do equilíbrio e da adaptação ao terreno | Acionar parada controlada; não prosseguir a missão |
| LiDAR | Perda de percepção do ambiente e de capacidade de mapeamento | Assumir controle manual com maior margem de segurança; reduzir velocidade |
| Câmera | Perda de qualidade dos dados coletados | Continuar apenas locomoção básica, se demais sistemas nominais; reagendar coleta de imagem |

## 10.10 Contato Indesejado com Pessoas ou Objetos

### 10.10.1 Resposta Imediata

Interromper de imediato a locomoção, acionar a parada de emergência quando necessário e verificar a condição da pessoa ou do objeto envolvido antes de qualquer continuidade da missão.

### 10.10.2 Registro e Investigação

Todo contato indesejado, ainda que sem lesão aparente, deve ser registrado como ocorrência (MGO – Registro de Ocorrências) e investigado conforme os procedimentos corporativos de investigação de incidentes.

## 10.11 Falha Térmica ou Elétrica da Bateria

Em caso de superaquecimento, deformação, odor anormal ou fumaça proveniente da bateria, desenergizar o robô imediatamente quando seguro fazê-lo, afastar todas as pessoas da área, isolar a bateria em local seguro e ventilado, e acionar o extintor apropriado (classe D ou específico para lítio) caso haja princípio de incêndio, comunicando de imediato o Coordenador de Operações.

## 10.12 Recuperação do Robô

### 10.12.1 Recuperação ao Final de Missão Normal

Ao final da missão, com o robô na posição sentada ou deitada e devidamente desenergizado, o Operador 2 procede à conferência visual e ao acondicionamento do equipamento na maleta de transporte.

### 10.12.2 Recuperação em Situação de Contingência

Caso o robô permaneça tombado ou em posição de difícil acesso, avaliar a viabilidade de reaproximação segura somente após a confirmação de desenergização completa (visual e por telemetria, quando disponível), sendo vedada a manipulação do equipamento em movimento não controlado.

### 10.12.3 Registro

Toda situação de recuperação em contingência deve ser registrada como ocorrência (MGO – Registro de Ocorrências), com descrição das circunstâncias, do método de recuperação empregado e do tempo decorrido até a normalização.

# 11. PÓS-OPERAÇÃO

## 11.1 Sequência Pós-Operação

- Desenergização do robô e remoção segura da bateria, observando-se o procedimento de manuseio da Seção 12.3;

- Inspeção visual pós-operação do robô, das articulações e dos sensores, identificando eventuais danos ou desgastes ocorridos durante a missão;

- Limpeza de componentes ópticos e remoção de particulados (poeira, resíduos) acumulados durante a operação;

- Acondicionamento do robô, das baterias e dos acessórios na maleta de transporte;

- Restituição da área operacional às condições originais, incluindo remoção de sinalização e isolamento temporário;

- Comunicação formal de encerramento da missão à supervisão do cliente, incluindo eventual entrega preliminar de status.

## 11.2 Download dos Dados

O download dos dados coletados durante a missão (vídeo, imagens, nuvem de pontos e telemetria) deve seguir procedimento padronizado, garantindo a rastreabilidade e a integridade da informação desde a origem, sendo realizado preferencialmente ainda no local da missão ou no mesmo dia.

# 12. MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL

## 12.1 Programa de Manutenção

A manutenção do robô Unitree GO2 segue o programa estabelecido pelo fabricante, complementado pelas rotinas de verificação da XD4Solutions, sendo de responsabilidade do Técnico de Manutenção o acompanhamento dos intervalos de revisão e da vida útil de componentes críticos (baterias, atuadores das articulações, pés/almofadas de apoio).

## 12.2 Manutenção Corretiva

Discrepâncias identificadas em campo devem ser registradas no Diário de Operação e Manutenção. Serviços de pequena monta, como limpeza de sensores, substituição de almofadas de pé e ajustes externos, podem ser realizados em campo; serviços que exijam desmontagem de articulações ou acesso a componentes internos devem ser conduzidos exclusivamente por profissional habilitado, em oficina apropriada.

## 12.3 Baterias – Especificações e Cuidados

- As baterias devem ser armazenadas em local seco, ventilado e distante de fontes de calor, entre 0°C e 30°C;

- Não deixar a bateria descarregada por período prolongado; recarregar periodicamente mesmo quando o robô não estiver em uso, conforme especificação do fabricante;

- Baterias com sinais de dano físico, inchaço ou vazamento devem ser isoladas e descartadas conforme a legislação aplicável a resíduos de baterias de lítio, sendo vedado o uso continuado.

## 12.4 Controle de Versão de Firmware e Software

Toda atualização de firmware ou software deve ser registrada, testada em ambiente controlado antes do emprego comercial e comunicada ao Coordenador de Operações, conforme a Seção 3.2.

# 13. REGISTROS OPERACIONAIS

## 13.1 Diário de Bordo

Toda missão realizada com o robô Unitree GO2 deve ser registrada no Diário de Operação e Manutenção do equipamento, conforme o Capítulo 8 do MGO (IT-OPE-003), adaptado aos campos de identificação técnica do robô (modelo, número de série, fabricante).

## 13.2 Registro das Horas de Operação

Devem ser registradas, para cada missão, as horas de operação, os ciclos de bateria utilizados, a distância percorrida e quaisquer ocorrências identificadas, servindo de base para o controle de vida útil de componentes críticos e para o planejamento da manutenção preventiva.

# 14. SUPLEMENTOS

Constituem suplementos técnicos deste POP a documentação do fabricante aplicável ao robô Unitree GO2 e os guias operacionais específicos por tipologia de ambiente. Os formulários corporativos de uso transversal a todos os equipamentos (avaliação de risco, briefing, diário de bordo, registro e investigação de ocorrências, permissão de trabalho, termo de adesão e indicadores operacionais) constam do Capítulo 12.2 do MGO.

## 14.1 Documentação do Fabricante Unitree

- Unitree GO2 - User Manual (versão vigente);

- Unitree GO2 - Technical Specifications (versão vigente);

- Unitree GO2 SDK/ROS 2 - Developer Guide (versão vigente, quando aplicável à configuração EDU/EDU Plus);

- Unitree GO2 – Battery Best Practices, boletins de serviço e alertas de segurança emitidos pelo fabricante.

## 14.2 Formulários Específicos do Unitree GO2

- Suplemento C – Checklist Pré-Missão e Pré-Operação (ver Seção 7.1);

- Suplemento G – Ficha de Controle de Manutenção do Robô;

- Suplemento H – Ficha de Controle de Baterias.

FIM DO DOCUMENTO

Este Manual de Procedimentos Operacionais Padrão é um documento vivo da XD4Solutions, sujeito a revisão contínua à luz da experiência operacional acumulada e das atualizações tecnológicas do robô Unitree GO2.