PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Inspeção Estrutural Inferior de Transportador de Correia sobre Pilha de Cavacos utilizando Elios 3

Cliente: Suzano – Unidade Mucuri/BA

Equipamento: Flyability Elios 3

# 1. Objetivo

Padronizar a inspeção visual e o levantamento tridimensional da estrutura inferior do transportador de correia localizado sobre a pilha de cavacos, utilizando o drone Elios 3, visando identificar anomalias estruturais, condições dos roletes e componentes mecânicos, reduzindo a necessidade de acesso por andaimes, plataformas elevatórias ou exposição de pessoas em áreas de difícil acesso.

# 2. Condições obrigatórias para início da atividade

Antes do voo, deverão ser confirmados os seguintes requisitos:

- Permissão de Trabalho (PT) aprovada.

- APR validada por todas as partes envolvidas.

- DDS realizado com a equipe.

- Equipamento bloqueado conforme procedimento de Bloqueio e Etiquetagem.

- Correia totalmente parada e sem possibilidade de partida remota.

- Confirmação do bloqueio mecânico dos tambores e acionamentos, quando aplicável.

- Isolamento físico da área de inspeção.

- Ausência de movimentação de máquinas móveis na região.

- Condições adequadas de iluminação ou disponibilidade de iluminação embarcada suficiente.

# 3. Objetivos da inspeção

A inspeção deverá avaliar, no mínimo:

- Estado geral da estrutura metálica.

- Integridade das longarinas.

- Corrosão superficial e avançada.

- Trincas aparentes.

- Soldas estruturais.

- Fixações e parafusos.

- Cavaletes de sustentação.

- Roletes de retorno.

- Roletes de carga (quando acessíveis).

- Alinhamento dos roletes.

- Travamento ou desgaste dos roletes.

- Tambores.

- Raspadores.

- Chutes de transferência.

- Acúmulo de cavacos.

- Acúmulo de fibras.

- Vazamentos de material.

- Deformações estruturais.

# 4. Estratégia de voo

# 4.1 Conceito operacional

A inspeção deverá seguir o sentido longitudinal da esteira, evitando mudanças bruscas de direção e mantendo uma distância constante em relação à estrutura.

O voo deverá ocorrer prioritariamente sob o eixo central da correia, permitindo a inspeção simultânea dos componentes dos lados direito e esquerdo.

# 4.2 Entrada

A decolagem deverá ocorrer em área livre, fora da projeção da pilha de cavacos.

Após estabilização da aeronave:

- Aproximar-se lentamente da estrutura.

- Ingressar sob o transportador.

- Posicionar o drone aproximadamente no eixo central da correia.

# 4.3 Altura de voo

Manter altitude suficiente para visualizar:

- Estrutura inferior.

- Cavaletes.

- Roletes.

- Travessas.

Evitar voar muito próximo ao solo para minimizar o levantamento de poeira e partículas.

# 4.4 Distância operacional

Durante toda a inspeção recomenda-se manter distância aproximada de 1 a 2 metros da estrutura, ajustando conforme a presença de obstáculos ou necessidade de inspeção detalhada.

# 4.5 Velocidade recomendada

| Situação | Velocidade |
| --- | --- |
| Deslocamento longitudinal | 0,5 m/s |
| Inspeção geral | 0,3 m/s |
| Registro de anomalias | 0,15 m/s |
| Aproximação de componentes | 0,10 m/s |

# 5. Sequência recomendada de inspeção

# 5.1 Etapa 1 – Visão geral

Realizar um deslocamento contínuo ao longo de todo o transportador para reconhecimento do ambiente e identificação de possíveis interferências.

# 5.2 Etapa 2 – Estrutura principal

Inspecionar:

- Longarinas.

- Travessas.

- Reforços.

- Soldas.

- Suportes.

Registrar qualquer deformação, corrosão ou desalinhamento.

# 5.3 Etapa 3 – Cavaletes

Executar inspeção individual de cada cavalete. Verificar:

- Trincas.

- Corrosão.

- Parafusos ausentes.

- Empenamentos.

# 5.4 Etapa 4 – Roletes

Cada conjunto de roletes deverá ser observado quanto a:

- Travamento.

- Desgaste.

- Desalinhamento.

- Acúmulo de cavacos.

- Danos mecânicos.

- Corrosão.

- Integridade dos suportes.

Sempre que possível, realizar registros em dois ângulos distintos.

# 5.5 Etapa 5 – Tambores

Inspecionar:

- Superfície.

- Revestimentos.

- Eixo visível.

- Suportes.

- Mancais aparentes.

- Raspadores.

# 5.6 Etapa 6 – Chutes de transferência

Avaliar:

- Desgaste.

- Corrosão.

- Vazamentos.

- Acúmulo de material.

- Fixações.

# 6. Captura LiDAR

Durante o deslocamento longitudinal:

- Manter velocidade constante.

- Evitar rotações bruscas.

- Realizar movimentos contínuos para garantir boa reconstrução da nuvem de pontos.

Sempre que houver uma estrutura complexa (como chutes ou cruzamentos), realizar uma órbita parcial para enriquecer a geometria capturada.

# 7. Registro de anomalias

Quando identificada uma condição anormal:

- Parar o deslocamento.

- Estabilizar a aeronave.

- Registrar uma imagem panorâmica do contexto.

- Capturar imagens aproximadas em diferentes ângulos.

- Registrar um vídeo curto de aproximação.

- Garantir que a região seja incluída na nuvem de pontos LiDAR.

- Anotar a posição aproximada utilizando um marco estrutural (número do cavalete, coluna, trecho da correia ou outra referência física).

# 8. Critérios para interrupção da missão

A missão deverá ser interrompida imediatamente em caso de:

- Movimentação inesperada da correia.

- Perda de comunicação com a aeronave.

- Presença de pessoas na zona de voo.

- Aumento significativo da concentração de poeira que comprometa a visibilidade.

- Instabilidade do voo.

- Colisões repetitivas.

- Alerta crítico do Elios 3.

# 9. Critérios de conclusão

A inspeção será considerada concluída quando forem obtidos:

- Cobertura integral da estrutura inferior.

- Registro de todos os cavaletes inspecionados.

- Inspeção visual dos conjuntos de roletes acessíveis.

- Documentação dos tambores e raspadores.

- Imagens das principais soldas estruturais.

- Nuvem de pontos contínua do trecho inspecionado.

- Documentação completa das anomalias identificadas.

# 10. Boas práticas operacionais

- Confirmar visualmente o bloqueio e a imobilização da correia antes da entrada do drone.

- Manter a aeronave centralizada sob o transportador sempre que possível, reduzindo o risco de colisões laterais.

- Evitar aproximações excessivas aos roletes e suportes metálicos, preservando uma margem de segurança compatível com o diâmetro da gaiola do Elios 3.

- Utilizar os pilares, cavaletes e numeração estrutural como referências para localização das anomalias no relatório.

- Em regiões com acúmulo de cavacos ou fibras, realizar movimentos suaves para minimizar o deslocamento de partículas.

- Caso a inspeção seja interrompida para troca de bateria, reiniciar o voo a partir do último marco estrutural registrado, assegurando continuidade da cobertura e rastreabilidade dos dados.