zsxs

POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

ROBÔ G1 – UNITREE

Versão atualizada — xx xxx xxxx

SOBRE ESTE MANUAL

Este Manual foi elaborado pela XD4Solutions para estabelecer os procedimentos operacionais padronizados aplicáveis às operações realizadas com o Robô Humanoide Unitree G1.

Seu conteúdo foi desenvolvido com base na experiência operacional da XD4Solutions, nas recomendações e documentação técnica do fabricante Unitree, nas normas de segurança de máquinas aplicáveis (NR-12) e nas melhores práticas de operação de robôs humanoides em ambientes compartilhados com pessoas.

A estrutura deste Manual incorpora princípios de disciplina operacional amplamente utilizados na aviação e já adotados pela XD4Solutions em suas demais plataformas, como o emprego sistemático de checklists, a realização de briefings e debriefings, a tomada de decisão Go/No-Go, a definição clara de responsabilidades e a manutenção de uma cadeia de comando durante as operações. Esses conceitos foram adaptados à realidade das atividades desenvolvidas pela XD4Solutions, considerando as características específicas do Unitree G1 e da operação de um robô terrestre bípede em ambientes compartilhados com pessoas.

Este Manual tem como finalidade padronizar as operações, promover a segurança das equipes, preservar a integridade dos equipamentos, garantir a qualidade técnica das inspeções e assegurar a uniformidade dos serviços executados pela XD4Solutions.

As práticas e procedimentos descritos refletem a estrutura organizacional, a cultura de segurança e os processos internos adotados pela XD4Solutions, sendo proporcionais à natureza de suas operações e voltados à utilização segura e eficiente do Unitree G1 em aplicações industriais, institucionais e de pesquisa.

Sumário

1. OBJETIVO	6

1.1 Escopo e Aplicabilidade	6

1.1.1 Aplicabilidade	6

1.1.2 Exclusões	7

2. CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	7

2.1 Veículo Aéreo	7

2.2 Cargas Úteis (Payloads) Homologadas	8

3. CONFIGURAÇÃO PERMITIDA	8

3.1 Seleção de Carga Útil	8

3.2 Controle de Versão de Firmware e Software	9

3.3 Modos de Voo Permitidos	9

4. LIMITAÇÕES OPERACIONAIS	9

4.1 Limites Ambientais	10

4.2 Limites de Desempenho da Aeronave	10

4.3 Limites de Enlace de Comunicação	11

4.4 Restrições Operacionais Adicionais	11

4.5 Perigos Típicos das Operações em Ambiente Confinado	11

5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	12

5.1 Estação de Controle e Software	12

5.2 Equipamentos de Apoio	12

6. REQUISITOS DA EQUIPE	13

6.1 Composição Mínima da Equipe	13

6.2 Qualificação do Operador 1 (Piloto em Comando)	13

6.3 Qualificação do Operador 2	13

7. INSPEÇÃO PRÉ-OPERAÇÃO	13

7.1 Checklist Pré-Missão	13

7.2 Inspeção Pré-Voo	14

7.2.1 Inspeção Física da Aeronave	14

7.2.2 Verificação Funcional	15

7.2.3 Critério de Aceitação	15

8. CONFIGURAÇÃO DO VEÍCULO	15

8.1 Configuração de Gravação e Telemetria	15

9. PROCEDIMENTO OPERACIONAL	16

9.1 Inicialização	16

9.2 Operação	16

9.3 Monitoramento	17

9.3.1 Particularidades de Navegação em Ambiente Fechado	17

9.3.2 Coordenação com o Vigia de Espaço Confinado	17

9.4 Encerramento	17

9.5 Avaliação em Diversos Cenários	18

9.5.1 Operação em Estruturas Metálicas	18

9.5.2 Operação em Silos	18

9.5.3 Operação em Chaminés	19

9.5.4 Operação em Tanques	20

9.5.5 Operação em Galerias	20

9.5.6 Operação em Túneis	21

9.5.7 Operação em Mineração	21

9.5.8 Operação em Siderurgia	22

9.5.9 Operação em Óleo e Gás	23

10. EMERGÊNCIAS E PLANO DE CONTENÇÃO	23

10.1 Objetivo	23

10.2 Escopo	24

10.3 Classificação de Ocorrências	24

10.4 Outras Ocorrências	25

10.5 Procedimentos de Emergência	25

10.5.1 Filosofia de Resposta a Emergências	26

10.5.2 Memory Items – Ações Imediatas	26

10.5.3 Critérios de Abortamento de Missão (Abort Criteria)	26

10.6 Perda de Comunicação	27

10.6.1 Resposta Imediata	27

10.6.2 Medidas Preventivas	27

10.7 Falha de Iluminação	28

10.7.1 Resposta à Falha Parcial ou Total de Iluminação	28

10.8 Baixa Bateria	28

10.8.1 Limiares de Gestão de Bateria	29

10.8.2 Resposta à Condição de Bateria Crítica	29

10.9 Falha de Sensores	29

10.9.1 Classificação e Resposta	29

10.10 Colisão	30

10.10.1 Resposta Imediata à Colisão	30

10.10.2 Avaliação Pós-Colisão	31

10.11 Falha do Sistema LiDAR	31

10.12 Saturação da Câmera Termográfica	31

10.13 Falha na Medição com Ultrassom (UT)	31

10.14 Recuperação da Aeronave	32

10.14.1 Recuperação ao Final de Missão Normal	32

10.14.2 Recuperação em Situação de Contingência	32

10.14.3 Registro	33

11. PÓS-OPERAÇÃO	33

11.1 Sequência Pós-Voo	33

11.2 Download dos Dados	33

12. MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL	34

12.1 Programa de Manutenção	34

12.2 Manutenção Corretiva	34

12.3 Baterias – Especificações e Cuidados	34

13. REGISTROS OPERACIONAIS	35

13.1 Registro das Horas de Operação	35

14. SUPLEMENTOS	35

14.1 Documentação do Fabricante Unitree	36

14.2 Formulários Específicos do Unitree G1	36

# 1. OBJETIVO

## 1.1 Escopo e Aplicabilidades

O presente Manual tem por objetivo estabelecer, de forma padronizada, disciplinada e auditável, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) da XD4Solutions aplicáveis às operações realizadas com o Robô Humanoide Unitree G1, utilizado para inspeção, mapeamento, apoio operacional e demonstração de tarefas em ambientes industriais estruturados, reduzindo a necessidade de exposição de pessoas a atividades repetitivas, ergonomicamente desfavoráveis ou de menor valor agregado.

Constituem objetivos específicos deste Manual:

- Padronizar o planejamento, a execução e o encerramento das operações realizadas com o robô Unitree G1, reduzindo a variabilidade operacional entre equipes e missões;

- Estabelecer os requisitos mínimos de segurança para a operação de um robô humanoide bípede em ambientes compartilhados com pessoas, consolidando as práticas de segurança de máquinas (NR-12) com os princípios de disciplina operacional da aviação adotados pela XD4Solutions;

- Fornecer uma base documental consistente e auditável para clientes dos setores industrial, logístico, de pesquisa e de eventos institucionais;

- Definir os procedimentos de emergência e de contenção aplicáveis a falhas de equilíbrio, perda de comunicação, falhas de bateria e demais ocorrências típicas da operação de robôs humanoides.

Este Manual complementa o Manual Geral de Operações (MGO – IT-OPE-003) da XD4Solutions, prevalecendo sobre este exclusivamente quanto aos aspectos técnicos específicos do robô Unitree G1.

Abrangência de Modelos: Este Manual aplica-se a todas as variantes e configurações do robô humanoide Unitree G1 comercializadas ou operadas pela XD4Solutions, incluindo, sem caráter exaustivo, as configurações G1 (Básica) e G1 Edu. Especificações técnicas que variem entre configurações — graus de liberdade, capacidade de manipulação, autonomia de bateria — devem ser verificadas na ficha técnica específica da unidade efetivamente operada, prevalecendo, em caso de dúvida, os valores mais conservadores entre as configurações homologadas pela XD4Solutions.

### 1.1.1 Aplicabilidade

As disposições deste Manual são de cumprimento obrigatório por:

- Coordenador de Operações, Líder de Operações e Diretor de Operações envolvidos no planejamento, autorização, supervisão e encerramento das operações;

- Todo o pessoal operacional habilitado a atuar como Operador 1 (Piloto em Comando) ou Operador 2 (Observador/Apoio) nas operações com o Unitree G1;

- Responsáveis pela inspeção, manutenção e liberação operacional do equipamento;

- Prestadores de serviço e empresas subcontratadas que atuem sob a responsabilidade técnica e contratual da XD4Solutions, mediante ciência e adesão aos procedimentos estabelecidos neste Manual.

### 1.1.2 Exclusões

Este Manual não se aplica a:

- Operações realizadas com outros modelos de robôs ou plataformas que não o Unitree G1, as quais deverão seguir seus respectivos procedimentos operacionais;

- Operações que envolvam desenvolvimento autônomo de novos comportamentos ou algoritmos de controle não homologados pela XD4Solutions (pesquisa e desenvolvimento de SDK), que seguem procedimento técnico próprio, apartado deste POP;

- Operações que utilizem acessórios, ferramentas de efetuador terminal ou modificações mecânicas não homologadas pelo fabricante ou pela XD4Solutions;

- Atividades de manutenção corretiva de nível de fábrica (Depot Level Maintenance), restritas ao fabricante ou a centros de manutenção por ele autorizados.

# 2. CARACTERÍSTICAS DO ROBÔ

Este capítulo apresenta as características técnicas do robô humanoide Unitree G1 e dos acessórios homologados para sua operação pela XD4Solutions.

## 2.1 Robô Humanoide

As especificações a seguir referem-se aos valores de referência do robô Unitree G1 em suas principais configurações (G1 e G1 EDU) Parâmetros como graus de liberdade, tipo de efetuador terminal e capacidade de computação embarcada variam conforme o modelo especificamente homologado para a missão, devendo ser sempre confirmados na ficha técnica da unidade operada.

- Configuração: robô humanoide bípede de arquitetura antropomórfica, com cabeça, tronco, dois braços e duas pernas, projetado para locomoção bípede e manipulação leve de objetos;

- Altura em pé: aproximadamente 1,32 m; altura dobrado (transporte): aproximadamente 0,69 m;

- Massa aproximada: 35 kg, incluindo bateria em configuração padrão. Os valores exatos devem ser confirmados na ficha técnica vigente do fabricante;

- Graus de liberdade: 23 (configuração padrão), podendo alcançar até 43 em configurações EDU Ultimate com mãos multiarticuladas, conforme o modelo homologado pela XD4Solutions;

- Atuadores: motores elétricos síncronos de ímã permanente (PMSM) de baixa inércia e resposta rápida, instalados nas articulações de pernas, braços, cintura e pescoço;

- Sensores de bordo: unidade de medição inercial (IMU), LiDAR 3D, câmera de profundidade, câmeras de visão computacional e sensores de força/torque nas articulações e nos pés, empregados para equilíbrio, navegação e percepção do ambiente;

- Capacidade de manipulação: mãos de três dedos (Dex3-1) ou efetuador padrão, com carga útil de manipulação de até 2 kg por braço, conforme a configuração homologada;

- Velocidade de deslocamento: até 2 m/s em piso plano e estruturado, reduzida conforme as condições do terreno e o modo de operação selecionado;

- Grau de proteção: equivalente a IP54 (não certificado, conforme especificação do fabricante); o robô não é impermeável, sendo vedada a operação sob chuva, respingos intensos ou ambientes encharcados;

- Bateria: bateria de lítio recarregável de 48V, aproximadamente 9000 mAh, com sistema inteligente de monitoramento de estado de carga (SOC) e proteções integradas contra sobrecarga, sobrecorrente, sobretensão e temperatura inadequada; mecanismo de troca rápida, quando aplicável ao modelo homologado;

- Autonomia de operação de referência: até aproximadamente 2 horas em uso misto (locomoção e manipulação leve), em condições ideais; valores sempre confirmados conforme ficha técnica vigente do fabricante e condições reais de missão;

- Conectividade: Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 para configuração, telemetria e controle remoto assistido;d

- Computação embarcada: unidade de processamento de 8 núcleos para controle em tempo real, com módulo de coprocessamento de IA (NVIDIA Jetson Orin, quando aplicável ao modelo homologado) para percepção, navegação autônoma e inferência de modelos de ação;

- Funções de segurança de fábrica: recuperação automática de queda (self-righting) e parada de emergência (E-Stop) físico e remoto, quando disponíveis e habilitados na configuração homologada.

## 2.2 Acessórios e Módulos Homologados

| Item | Finalidade | Observações |
| --- | --- | --- |
| Câmera de profundidade + LiDAR 3D (integrados) | Navegação autônoma, mapeamento do ambiente e inspeção visual | Configuração padrão; sensores fixos, não modulares |
| Mãos dexterosas Dex3-1 (ou equivalente) | Manipulação leve de objetos, válvulas e botoeiras | Homologação específica; carga máxima conforme Seção 4.2 |
| Controle remoto dedicado | Acionamento, teleoperação assistida e parada de emergência | Deve permanecer com o Operador 1 durante toda a missão |
| Módulo de extensão de alcance de sinal | Ampliação da cobertura de comunicação | Uso conforme necessidade do ambiente de operação |

Nota: o Unitree G1 não é homologado, nesta versão do POP, para operação em atmosferas potencialmente explosivas (Ex/ATEX), para manipulação de cargas superiores às especificadas pelo fabricante, nem para uso como dispositivo de suporte de carga estrutural ou de resgate de pessoas.

# 3. CONFIGURAÇÃO PERMITIDA

## 3.1 Seleção de Configuração

A configuração do robô a ser empregada — número de graus de liberdade, tipo de efetuador terminal (mão dexterosa ou garra padrão) e módulos de computação embarcada — deve ser definida na fase de planejamento da missão (MGO – Planejamento da Missão), em função do objetivo operacional contratado, sendo registrada no dossiê da missão.

## 3.2 Controle de Versão de Firmware e Software

- O firmware do robô e o software da estação de controle devem estar na versão estável mais recente homologada pelo fabricante (Unitree), sendo vedado o uso de versões beta ou de desenvolvimento em missões comerciais;

- Toda atualização de firmware deve ser registrada no Diário de Operação e Manutenção do equipamento, com data, versão anterior, versão instalada e responsável pela atualização;

- Alterações no comportamento do robô decorrentes de atualização devem ser validadas em ambiente controlado antes do emprego em missão comercial.

## 3.3 Modos de Operação Permitidos

- Modo Assistido/Teleoperado: o robô é conduzido em tempo real pelo Operador 1 por meio do controle remoto dedicado, sendo o modo padrão recomendado para a generalidade das missões de inspeção e demonstração;

- Modo Autônomo Supervisionado: o robô executa rotinas de locomoção e/ou manipulação pré-programadas ou baseadas em modelos de IA, permanecendo o Operador 1 em condições de assumir o controle manual a qualquer momento e de acionar a parada de emergência;

- Modo Autônomo Não Supervisionado: não é autorizado em operações comerciais da XD4Solutions, sendo restrito a atividades de pesquisa e desenvolvimento em ambiente controlado e isolado de pessoas, conforme procedimento técnico apartado.

# 4. LIMITAÇÕES OPERACIONAIS

## 4.1 Limites Ambientais

- Faixa de temperatura de operação: 0°C a 40°C, conforme especificação do fabricante;

- Piso: superfícies planas, niveladas e com aderência adequada; degraus e pequenos desníveis (soleiras de porta) são tolerados de forma limitada, conforme homologação do controlador de locomoção; escadas industriais íngremes exigem ajuste fino do controlador e autorização específica;

- Vedada a operação em piso molhado, escorregadio, irregular, instável ou coberto por detritos que comprometam o equilíbrio do robô;

- Vedada a operação sob chuva, neve ou em ambientes com poeira/névoa densa que comprometam a percepção dos sensores de navegação.

## 4.2 Limites de Desempenho do Robô

- Velocidade máxima de deslocamento: 2 m/s em piso estruturado, devendo ser reduzida em ambientes com pessoas próximas ou em terrenos irregulares;

- Carga máxima de manipulação: conforme especificação do fabricante para o efetuador instalado (referência: até 2 kg por braço), não devendo ser excedida sob qualquer circunstância;

- Autonomia de bateria: conforme Seção 2.1, devendo ser considerada reserva operacional mínima de 30% de carga para retorno seguro e desligamento controlado;

- Inclinação máxima de piso tolerada: conforme especificação do fabricante e validação do controlador de locomoção homologado pela XD4Solutions.

## 4.3 Limites de Enlace de Comunicação

- A operação em modo assistido/teleoperado exige enlace de comunicação estável entre o controle remoto e o robô (Wi-Fi 6 ou Bluetooth 5.2, conforme configuração);

- Perda do enlace de comunicação por período superior ao definido no procedimento de emergência (Seção 10.6) deve acionar o comportamento seguro programado (parada controlada em pé, sentado ou pouso controlado, conforme configuração homologada).

## 4.4 Restrições Operacionais Adicionais

- Vedada a operação do robô a menos de 30 m de pessoas não envolvidas e não anuentes com a operação, salvo quando houver barreira mecânica suficientemente forte para isolá-las e protegê-las, ou zona de exclusão específica definida na Avaliação de Risco da missão;

- Vedada a operação em áreas classificadas como potencialmente explosivas (Ex/ATEX);

- Vedado o transporte ou a manipulação de pessoas, animais ou cargas não homologadas pelo fabricante;

- Vedada a operação sem a presença constante do Operador 1 em condições de intervir, mesmo em modo autônomo supervisionado.

## 4.5 Perigos Típicos das Operações com Robôs Humanoides

- Perda de equilíbrio e queda do robô, com risco de dano ao equipamento, ao ambiente e a terceiros;

- Pontos de esmagamento e aprisionamento (pinch points) nas articulações móveis, especialmente durante a inicialização, a calibração e os movimentos de braços e pernas;

- Contato indesejado com pessoas durante a locomoção ou a manipulação, especialmente em espaços compartilhados e de circulação;

- Riscos elétricos e térmicos associados à bateria de lítio, incluindo risco de incêndio em caso de dano físico, sobrecarga ou curto-circuito;

- Comportamento inesperado decorrente de falhas de percepção (sensores) ou de modelos de controle baseados em IA, especialmente em ambientes não estruturados ou com iluminação deficiente.

# 5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

## 5.1 Estação de Controle e Software

- Controle remoto dedicado, com botão físico de parada de emergência (E-Stop) sempre acessível ao Operador 1;

- Tablet/estação com aplicativo de controle do fabricante, exibindo telemetria de estado (bateria, temperatura das articulações, status de equilíbrio) e vídeo das câmeras embarcadas, quando aplicável;

- Software de planejamento e revisão de rotinas autônomas, quando a missão empregar o modo autônomo supervisionado;

- Software de processamento e relatório de dados, para consolidação dos registros e imagens coletados durante a missão.

## 5.2 Equipamentos de Apoio

- Maleta de transporte rígida, dimensionada para o robô na configuração dobrada;

- Baterias reserva, carregador(es) homologado(s) e maleta de transporte de baterias com proteção contra curto-circuito;

- Fita de demarcação, cones ou barreiras físicas para sinalização da zona de exclusão ao redor da área de operação;

- Kit de primeiros socorros e extintor de incêndio classe D ou específico para baterias de lítio, disponível no local da operação;

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme a Avaliação de Risco da missão, incluindo calçado de segurança e, quando aplicável, luvas de proteção contra pontos de esmagamento.

# 6. REQUISITOS DA EQUIPE

## 6.1 Composição Mínima da Equipe

A tripulação mínima para a operação do robô Unitree G1 é composta por 1 (um) Operador 1 habilitado. A presença de um Operador 2 é recomendada em missões que envolvam manipulação de objetos, ambientes com maior fluxo de pessoas ou necessidade de monitoramento adicional da zona de exclusão.

## 6.2 Qualificação do Operador 1 (Responsável pela Operação)

- Certificado de habilitação técnica específica no robô Unitree G1, emitido pela XD4Solutions ou por instrutor por ela credenciado;

- Conhecimento comprovado deste Manual, do manual do fabricante e dos procedimentos de emergência da Seção 10;

- Treinamento prático de recuperação de queda, parada de emergência e desligamento controlado do equipamento;

- Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) válido e, quando aplicável ao ambiente de operação, cursos de NR-12, NR-33, NR-35 ou NR-20.

## 6.3 Qualificação do Operador 2

O profissional designado como Operador 2 deve possuir conhecimento básico do equipamento e dos procedimentos de segurança deste Manual, sendo responsável por auxiliar o Operador 1 na manutenção da zona de exclusão, no monitoramento de pessoas próximas e no registro de dados da missão.

# 7. INSPEÇÃO PRÉ-OPERAÇÃO

## 7.1 Checklist Pré-Missão

- Verificação da Avaliação de Risco da missão e das condições ambientais do local, incluindo piso, iluminação e presença de pessoas não envolvidas;

- Verificação da carga da bateria principal e das baterias reserva;

- Verificação da vigência do seguro do equipamento e da documentação exigida pelo cliente;

- Definição da zona de exclusão e do posicionamento do Operador 1 e do Operador 2 durante a missão.

## 7.2 Inspeção Pré-Operação

### 7.2.1 Inspeção Física do Robô

- Verificação visual da integridade estrutural do chassi, das articulações, das coberturas de proteção e dos pés de apoio;

- Verificação de folgas anormais, ruídos ou resistência incomum nas articulações ao movimentá-las manualmente com o robô desenergizado;

- Limpeza das lentes das câmeras e do sensor LiDAR;

- Verificação do encaixe correto da bateria e da ausência de danos físicos, inchaço ou vazamento.

### 7.2.2 Verificação Funcional

- Inicialização do robô e verificação do autoteste de sistema (IMU, articulações, sensores de força/torque, câmeras e LiDAR);

- Teste de amplitude de movimento das articulações em área livre de pessoas e obstáculos;

- Teste da função de parada de emergência (E-Stop físico e remoto) antes do início de cada missão;

- Verificação da qualidade do enlace de comunicação entre o controle remoto e o robô.

# 8. CONFIGURAÇÃO DO ROBÔ

## 8.1 Inicialização

- A inicialização do robô deve ocorrer em área livre, com raio mínimo de segurança conforme a Avaliação de Risco, e com o robô apoiado em superfície plana e estável;

- Durante a sequência de inicialização e calibração, é vedada a aproximação de qualquer pessoa não envolvida na operação, em razão dos movimentos automáticos de calibração das articulações.

## 8.2 Configuração de Gravação e Telemetria

- Antes do início da missão, deve ser confirmada a configuração de gravação de vídeo, imagens e telemetria de acordo com o objetivo da missão;

- Os parâmetros de navegação autônoma (quando aplicável) devem ser revisados e ajustados conforme as características do ambiente de operação.

# 9. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

## 9.1 Planejamento (Realizado no Escritório)

Realizado em conjunto pelo Coordenador de Operações e pelos responsáveis técnicos pela missão, incluindo a definição do modo de operação (assistido ou autônomo supervisionado), da configuração de efetuador terminal e das rotinas a serem executadas.

## 9.2 Planejamento da Missão (Conferido e Atualizado no Local da Operação)

- Ao chegar ao local, o Operador 1 e o Operador 2 devem conferir in loco as condições de piso, iluminação, presença de pessoas não anuentes e obstáculos não previstos no planejamento;

- Em nenhuma hipótese o robô pode operar a menos de 30 m horizontais de pessoas não envolvidas e não anuentes, salvo barreira mecânica suficiente ou zona de exclusão fisicamente demarcada e sinalizada;

- A operação somente pode ser iniciada quando houver autonomia de bateria suficiente para realizar a missão e retornar com a reserva mínima estabelecida na Seção 4.2.

## 9.3 Ativação e Locomoção

- A ativação do robô e a transição para a posição em pé devem ocorrer com a zona de exclusão já demarcada e livre de pessoas não envolvidas;

- O Operador 1 deve manter, a todo momento, consciência situacional do entorno do robô, priorizando o afastamento de pessoas e obstáculos antes do início da locomoção;

- Em modo autônomo supervisionado, o Operador 1 deve manter-se em condições de assumir o controle manual ou acionar a parada de emergência a qualquer instante.

## 9.4 Captura de Dados e Manipulação

- As tarefas de manipulação de objetos, válvulas ou botoeiras devem respeitar os limites de carga estabelecidos na Seção 4.2;

- Movimentos de manipulação próximos a pessoas autorizadas (colaborativas) devem observar velocidade reduzida, conforme os princípios de segurança colaborativa (ISO/TS 15066), quando aplicável à configuração do robô.

## 9.5 Avaliação em Diversos Cenários

### 9.5.1 Operação em Ambientes Industriais Estruturados

Galpões, linhas de produção e áreas de armazenagem com piso nivelado constituem o cenário ideal de operação do Unitree G1, devendo ainda assim ser respeitada a zona de exclusão em relação a colaboradores em atividade.

### 9.5.2 Operação em Laboratórios e Ambientes de Pesquisa

Aplicável a demonstrações técnicas e coleta de dados para desenvolvimento, respeitando as restrições da Seção 1.1.2 quanto a operações de pesquisa e desenvolvimento não homologadas.

### 9.5.3 Operação em Eventos e Demonstrações Institucionais

Exige atenção redobrada à presença de público não familiarizado com o equipamento, recomendando-se zona de exclusão física (barreiras) mais conservadora do que a mínima regulamentar.

### 9.5.4 Operação em Escadas e Desníveis

Restrita a controladores de locomoção homologados para essa finalidade, mediante autorização específica do Coordenador de Operações e treinamento adicional do Operador 1.

## 9.6 Após o Término da Missão

- Avaliar se os objetivos da missão foram atingidos e se todos os registros correspondentes foram realizados;

- Retornar o robô à posição sentada ou deitada de forma controlada, seguida de desenergização;

- Os dados armazenados na memória do robô não devem ser apagados pelos operadores antes do download para o local de arquivo definitivo, a ser realizado no mesmo dia.

# 10. EMERGÊNCIAS E PLANO DE CONTENÇÃO

## 10.1 Objetivo

Estabelecer procedimentos padronizados para prevenção, mitigação, resposta e recuperação de incidentes, anormalidades e emergências ocorridas durante operações com o robô Unitree G1.

## 10.2 Escopo

Aplica-se a todas as operações realizadas com o robô Unitree G1 pela XD4Solutions, complementando o Capítulo 11 do MGO (IT-OPE-003) quanto aos procedimentos específicos desta plataforma.

## 10.3 Classificação de Ocorrências

- Nível 1 (Rotina): pequenas oscilações de equilíbrio corrigidas automaticamente pelo controlador; variações momentâneas de sinal sem perda de controle;

- Nível 2 (Atenção): alerta de temperatura elevada em articulação; degradação da qualidade de imagem por poeira ou iluminação insuficiente; recuperação automática de tropeço (stumble recovery) acionada;

- Nível 3 (Emergência): queda do robô sem controle; perda de comunicação além do limiar definido; contato indesejado com pessoa; princípio de incêndio na bateria.

## 10.4 Outras Ocorrências

Ocorrências não enquadradas nos níveis acima, mas que se afastem da normalidade operacional, devem ser reportadas ao Coordenador de Operações e registradas no Diário de Operação e Manutenção, servindo de base para aprendizado organizacional.

## 10.5 Procedimentos de Emergência

### 10.5.1 Filosofia de Resposta a Emergências

A segurança das pessoas prevalece sobre a integridade do equipamento em toda e qualquer situação de emergência. O Operador 1 deve priorizar o afastamento de pessoas da área de risco antes de qualquer tentativa de recuperação do robô.

- Alertar verbalmente todas as pessoas próximas para afastamento imediato;

- Não se aproximar do robô em queda ou em movimento não controlado até a completa desenergização.

### 10.5.3 Critérios de Abortamento de Missão (Abort Criteria)

A missão deve ser abortada de imediato sempre que: houver perda de equilíbrio não recuperada automaticamente; a bateria atingir o limiar crítico (Seção 10.8); houver perda de comunicação além do limiar definido; ou houver qualquer indício de dano estrutural, térmico ou elétrico ao equipamento.

## 10.6 Perda de Comunicação

### 10.6.1 Resposta Imediata

Permitir que a função automática de comportamento seguro por perda de sinal atue (parada controlada em pé ou posição sentada, conforme configuração homologada), monitorando visualmente o robô até o reestabelecimento do enlace ou a intervenção segura da equipe.

### 10.6.2 Medidas Preventivas

Posicionar a estação de controle em local com boa cobertura de sinal e, quando necessário, utilizar módulo de extensão de alcance homologado pela XD4Solutions.

## 10.7 Perda de Equilíbrio e Queda

### 10.7.1 Resposta Imediata

Ao primeiro sinal de perda de equilíbrio, o Operador 1 deve acionar a função de recuperação automática, quando disponível, ou a parada de emergência, mantendo todas as pessoas afastadas até a estabilização ou a completa desenergização do robô.

### 10.7.2 Avaliação Pós-Queda

Após qualquer queda, ainda que recuperada automaticamente, o robô deve ser submetido a inspeção técnica detalhada antes de nova missão, verificando-se integridade estrutural, das articulações e dos sensores, conforme o Capítulo 12, sendo vedada a continuidade operacional sem essa verificação.

## 10.8 Baixa Bateria

### 10.8.1 Limiares de Gestão de Bateria

| Nível de Bateria | Ação Requerida |
| --- | --- |
| 40% | Alerta de atenção; planejar o encerramento da tarefa em andamento |
| 20% | Iniciar retorno à base ou local de pouso seguro |
| 10% (crítico) | Acionamento obrigatório da parada controlada; vedada qualquer continuidade da missão |

### 10.8.2 Resposta à Condição de Bateria Crítica

Interromper imediatamente a tarefa em andamento e conduzir o robô à posição sentada ou deitada de forma controlada, seguida de desenergização, evitando a queda por exaustão total da bateria.

## 10.9 Falha de Sensores

### 10.9.1 Classificação e Resposta

| Sensor Afetado | Impacto | Ação Recomendada |
| --- | --- | --- |
| IMU / Sensores de força-torque | Degradação do equilíbrio e da estabilização | Acionar parada controlada; não prosseguir a missão |
| LiDAR / Câmera de profundidade | Perda de percepção do ambiente | Assumir controle manual com maior margem de segurança; reduzir velocidade |
| Câmeras de imagem | Perda de qualidade dos dados coletados | Continuar apenas locomoção básica, se demais sistemas nominais; reagendar coleta de imagem |

## 10.10 Contato Indesejado com Pessoas ou Objetos

### 10.10.1 Resposta Imediata

Interromper de imediato a locomoção ou a manipulação, acionar a parada de emergência quando necessário e verificar a condição da pessoa ou do objeto envolvido antes de qualquer continuidade da missão.

### 10.10.2 Registro e Investigação

Todo contato indesejado, ainda que sem lesão aparente, deve ser registrado como ocorrência (MGO – Registro de Ocorrências) e investigado conforme os procedimentos corporativos de investigação de incidentes.

## 10.11 Falha Térmica ou Elétrica da Bateria

Em caso de superaquecimento, deformação, odor anormal ou fumaça proveniente da bateria, desenergizar o robô imediatamente quando seguro fazê-lo, afastar todas as pessoas da área, isolar a bateria em local seguro e ventilado, e acionar o extintor apropriado (classe D ou específico para lítio) caso haja princípio de incêndio, comunicando de imediato o Coordenador de Operações.

## 10.12 Recuperação do Robô

### 10.12.1 Recuperação ao Final de Missão Normal

Ao final da missão, com o robô na posição sentada ou deitada e devidamente desenergizado, o Operador 2 procede à conferência visual e ao acondicionamento do equipamento na maleta de transporte.

### 10.12.2 Recuperação em Situação de Contingência

Caso o robô permaneça caído ou em posição de difícil acesso, avaliar a viabilidade de reaproximação segura somente após a confirmação de desenergização completa (visual e por telemetria, quando disponível), sendo vedada a manipulação do equipamento em movimento não controlado.

### 10.12.3 Registro

Toda situação de recuperação em contingência deve ser registrada como ocorrência (MGO – Registro de Ocorrências), com descrição das circunstâncias, do método de recuperação empregado e do tempo decorrido até a normalização.

# 11. PÓS-OPERAÇÃO

## 11.1 Sequência Pós-Operação

- Desenergização do robô e remoção segura da bateria, observando-se o procedimento de manuseio da Seção 12.3;

- Inspeção visual pós-operação do robô, das articulações e dos sensores, identificando eventuais danos ou desgastes ocorridos durante a missão;

- Limpeza de componentes ópticos e remoção de particulados (poeira, resíduos) acumulados durante a operação;

- Acondicionamento do robô, das baterias e dos acessórios na maleta de transporte;

- Restituição da área operacional às condições originais, incluindo remoção de sinalização e isolamento temporário;

- Comunicação formal de encerramento da missão à supervisão do cliente, incluindo eventual entrega preliminar de status.

## 11.2 Download dos Dados

O download dos dados coletados durante a missão (vídeo, imagens e telemetria) deve seguir procedimento padronizado, garantindo a rastreabilidade e a integridade da informação desde a origem, sendo realizado preferencialmente ainda no local da missão ou no mesmo dia.

# 12. MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL

## 12.1 Programa de Manutenção

A manutenção do robô Unitree G1 segue o programa estabelecido pelo fabricante, complementado pelas rotinas de verificação da XD4Solutions, sendo de responsabilidade do Técnico de Manutenção o acompanhamento dos intervalos de revisão e da vida útil de componentes críticos (baterias, atuadores das articulações).

## 12.2 Manutenção Corretiva

Discrepâncias identificadas em campo devem ser registradas no Diário de bordo e Manutenção. Serviços pequenos, como limpeza de sensores e ajustes externos, podem ser realizados em campo; serviços que exijam desmontagem de articulações ou acesso a componentes internos devem ser conduzidos exclusivamente por profissional habilitado, em oficina ou laboratório habilitado pela xd4solutions.

## 12.3 Baterias – Especificações e Cuidados

- As baterias devem ser armazenadas em local seco, ventilado e distante de fontes de calor, entre 0°C e 30°C;

- Não deixar a bateria descarregada por período prolongado; recarregar periodicamente mesmo quando o robô não estiver em uso, conforme especificação do fabricante;

- Baterias com sinais de dano físico, inchaço ou vazamento devem ser isoladas e descartadas conforme a legislação aplicável a resíduos de baterias de lítio, sendo vedado o uso continuado.

## 12.4 Controle de Versão de Firmware e Software

Toda atualização de firmware ou software deve ser registrada, testada em ambiente controlado antes do emprego comercial e comunicada ao Coordenador de Operações, conforme a Seção 3.2.

# 13. REGISTROS OPERACIONAIS

## 13.1 Diário de Bordo

Toda missão realizada com o robô Unitree G1 deve ser registrada no Diário de bordo e Manutenção do equipamento, conforme o Capítulo 8 do MGO (IT-OPE-003), adaptado aos campos de identificação técnica do robô (modelo, número de série, fabricante).

## 13.2 Registro das Horas de Operação

Devem ser registradas, para cada missão, as horas de operação, os ciclos de bateria utilizados e quaisquer ocorrências identificadas, servindo de base para o controle de vida útil de componentes críticos e para o planejamento da manutenção preventiva.

# 14. SUPLEMENTOS

Constituem suplementos técnicos deste POP a documentação do fabricante aplicável ao robô Unitree G1 e os guias operacionais específicos por tipologia de ambiente. Os formulários corporativos de uso transversal a todos os equipamentos (avaliação de risco, briefing, diário de bordo, registro e investigação de ocorrências, permissão de trabalho, termo de adesão e indicadores operacionais) constam do Capítulo 12.2 do MGO.

## 14.1 Documentação do Fabricante Unitree

- Unitree G1 - User Manual (versão vigente);

- Unitree G1 - Technical Specifications (versão vigente);

- Unitree G1 SDK/ROS 2 - Developer Guide (versão vigente, quando aplicável à configuração homologada);

- Unitree G1 – Battery Best Practices, boletins de serviço e alertas de segurança emitidos pelo fabricante.

## 14.2 Formulários Específicos do Unitree G1

- Suplemento C – Checklist Pré-Missão e Pré-Operação (ver Seção 7.1);

- Suplemento G – Ficha de Controle de Manutenção do Robô;

- Suplemento H – Ficha de Controle de Baterias.

FIM DO DOCUMENTO

Este Manual de Procedimentos Operacionais Padrão é um documento vivo da XD4Solutions, sujeito a revisão contínua à luz da experiência operacional acumulada e das atualizações tecnológicas do robô Unitree G1.