PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Inspeção Interna de Chaminés da Caldeira de Recuperação e Chaminé do Forno de Lama de Cal utilizando Elios 3

Cliente: Suzano – Unidade Mucuri/BA

Equipamento: Flyability Elios 3

# 1. OBJETIVO

Padronizar a inspeção visual e o levantamento tridimensional interno das chaminés da Caldeira de Recuperação e do Forno de Lama de Cal, utilizando o drone Flyability Elios 3, visando avaliar a integridade estrutural, identificar anomalias e documentar as condições do ativo durante a parada geral de manutenção, reduzindo a exposição de pessoas ao trabalho em altura e em espaços confinados.

# 2. CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA INÍCIO DA ATIVIDADE

Antes da inspeção deverão ser confirmados:

- Permissão de Trabalho (PT) aprovada.

- APR específica para espaço confinado e trabalho em altura.

- Bloqueio e Etiquetagem (LOTO) concluídos.

- Isolamento da área.

- Resfriamento da chaminé até temperatura compatível com a operação do Elios 3 e com os limites estabelecidos pela fabricante.

- Medição atmosférica com detector multigases.

- Ausência de fluxo residual de gases ou tiragem.

- Confirmação da inexistência de correntes de ar que possam comprometer a estabilidade do voo.

- Comunicação estabelecida entre piloto, observador e equipe de segurança.

# 3. OBJETIVOS DA INSPEÇÃO

A inspeção deverá contemplar:

- Integridade do costado interno.

- Estado do revestimento refratário (quando aplicável).

- Corrosão generalizada e localizada.

- Trincas e fissuras aparentes.

- Deformações.

- Desplacamentos do revestimento.

- Juntas de dilatação.

- Soldas longitudinais e circunferenciais.

- Pontos de condensação.

- Depósitos de fuligem e incrustações.

- Dutos de entrada e saída.

- Plataformas, suportes e acessórios internos.

# 4. ESTRATÉGIA DE VOO

## 4.1 Filosofia operacional

A inspeção deverá seguir a estratégia Bottom-Up, iniciando pela base da chaminé e evoluindo verticalmente até a região superior, com retorno pelo eixo central.

Essa metodologia reduz o risco de perda de orientação espacial, facilita a navegação em ambientes homogêneos e garante cobertura contínua da superfície interna.

# 5. ENTRADA NA CHAMINÉ

Após estabilização da aeronave:

- Ingressar lentamente pela abertura de acesso.

- Manter velocidade inferior a 0,30 m/s.

- Estabilizar a aeronave por aproximadamente 10 segundos.

- Verificar a qualidade da imagem e do mapa LiDAR antes de iniciar a subida.

# 6. SUBIDA VERTICAL INICIAL

A subida deverá ocorrer preferencialmente pelo eixo central da chaminé. Parâmetros recomendados:

- Velocidade vertical: 0,30 a 0,50 m/s.

- Distância mínima em relação às paredes: 2 m durante a subida inicial.

- Iluminação ajustada para minimizar reflexos causados por fuligem ou superfícies metálicas.

Durante a ascensão, observar continuamente a presença de suportes internos, dutos laterais, juntas de expansão ou outras interferências.

# 7. INSPEÇÃO DA REGIÃO SUPERIOR

Ao atingir aproximadamente 1 metro abaixo da extremidade superior da chaminé:

- Estabilizar a aeronave.

- Realizar uma órbita completa da periferia.

- Inspecionar costado, soldas, reforços e eventuais estruturas metálicas.

Nos casos de chaminés com revestimento refratário, registrar detalhadamente:

- Trincas.

- Desplacamentos.

- Perda de material.

- Infiltrações.

- Regiões com desgaste térmico.

# 8. ESTRATÉGIA DE DESCIDA

Após a inspeção da região superior, iniciar uma trajetória helicoidal descendente. Parâmetros recomendados:

| Parâmetro | Valor recomendado |
| --- | --- |
| Distância da parede | 1,0 a 1,5 m |
| Velocidade horizontal | 0,30 m/s |
| Velocidade vertical | 0,20 a 0,30 m/s |
| Redução entre voltas | 0,5 a 0,8 m |

Essa trajetória assegura elevada cobertura visual e excelente aquisição da nuvem de pontos LiDAR.

# 9. INSPEÇÃO DO COSTADO

Durante a descida deverão ser avaliados:

- Corrosão.

- Perda de revestimento.

- Trincas.

- Fissuras.

- Deformações.

- Soldas.

- Juntas de expansão.

- Depósitos de fuligem.

- Desgaste localizado.

Sempre que identificada uma anomalia:

- Interromper a trajetória.

- Estabilizar a aeronave.

- Registrar fotografia panorâmica.

- Registrar fotografia de detalhe.

- Gravar vídeo curto.

- Garantir cobertura LiDAR da região.

# 10. INSPEÇÃO DOS DUTOS DE ENTRADA

Quando houver ramificações ou dutos conectados à chaminé:

- Reduzir velocidade para aproximadamente 0,20 m/s.

- Realizar aproximação frontal.

- Registrar soldas, revestimentos, suportes e sinais de desgaste.

- Evitar penetração em ramificações estreitas que não garantam margem segura para a gaiola do Elios 3.

# 11. CAPTURA LIDAR

Durante toda a missão deverão ser adotadas as seguintes práticas:

- Movimentos contínuos.

- Velocidade constante.

- Rotações suaves.

- Fechamento de trajetórias (loop closure) sempre que possível.

- Pausas apenas para documentação de anomalias.

Essas medidas favorecem a qualidade da reconstrução tridimensional da chaminé.

# 12. CRITÉRIOS PARA INTERRUPÇÃO DA MISSÃO

A missão deverá ser interrompida imediatamente em caso de:

- Aumento inesperado da temperatura interna.

- Presença de gases incompatíveis com a operação.

- Perda significativa da comunicação.

- Instabilidade da aeronave.

- Excesso de fuligem em suspensão que comprometa a visibilidade.

- Alerta crítico emitido pelo Elios 3.

# 13. CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO

A inspeção será considerada concluída quando houver:

- Cobertura integral do costado interno.

- Inspeção da região superior.

- Inspeção da base.

- Documentação dos dutos de entrada.

- Registro das principais soldas e juntas.

- Documentação fotográfica de todas as anomalias.

- Nuvem de pontos LiDAR contínua e validada.

# 14. BOAS PRÁTICAS OPERACIONAIS

- Confirmar que a chaminé esteja completamente isolada do processo e sem tiragem residual antes da entrada da aeronave.

- Manter o drone centralizado durante a subida inicial e aproximar-se das paredes apenas na fase de inspeção detalhada.

- Utilizar continuamente o mapa LiDAR para compensar a baixa percepção de profundidade causada pela geometria cilíndrica uniforme.

- Evitar rotações rápidas próximas às paredes, reduzindo o risco de colisão e preservando a qualidade da nuvem de pontos.

- Registrar todas as anomalias com imagens de contexto e de detalhe, utilizando elementos estruturais (soldas, juntas ou bocais) como referência para localização no relatório.

- Quando a altura da chaminé exigir troca de bateria, planejar a interrupção em uma referência estrutural conhecida, garantindo a continuidade da inspeção no voo seguinte sem perda de cobertura.