POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

ROVER SNIPER — FS RACING FS53711

Versão atualizada — xx xxx xxxx

SOBRE ESTE MANUAL

Este Manual foi elaborado pela XD4Solutions para estabelecer os procedimentos operacionais padronizados aplicáveis às operações realizadas com o Rover Sniper — veículo terrestre rádio-controlado (RC) baseado na plataforma FS Racing Sniper 1/10 3S Brushless Truggy, modelo FS53711, empregado pela XD4Solutions para apoio operacional, reconhecimento de terreno e captura de imagens em solo.

Seu conteúdo foi desenvolvido com base na experiência operacional da XD4Solutions, na documentação técnica do fabricante FS Racing, nas recomendações de segurança aplicáveis a veículos rádio-controlados de alto desempenho e nas melhores práticas de operação de plataformas terrestres em ambientes compartilhados com pessoas.

A estrutura deste Manual incorpora os mesmos princípios de disciplina operacional já adotados nas demais plataformas da XD4Solutions — emprego sistemático de checklists, briefings e debriefings, tomada de decisão Go/No-Go, definição clara de responsabilidades e manutenção de uma cadeia de comando durante as operações — adaptados às características específicas do Rover Sniper.

Diferente das demais plataformas da XD4Solutions, o Rover Sniper não possui piloto automático, navegação autônoma, telemetria de bordo ou software de configuração: sua operação depende inteiramente do controle manual direto do Operador 1 por rádio, em linha de visada.

Este Manual tem como finalidade padronizar as operações, promover a segurança das equipes e do público, preservar a integridade do equipamento e assegurar a uniformidade dos serviços executados pela XD4Solutions com o uso do Rover Sniper.

Sumário

1. OBJETIVO

2. CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

3. CONFIGURAÇÃO PERMITIDA

4. LIMITAÇÕES OPERACIONAIS

5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

6. REQUISITOS DA EQUIPE

7. INSPEÇÃO PRÉ-OPERAÇÃO

8. PREPARAÇÃO E PAREAMENTO DO VEÍCULO

9. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

10. EMERGÊNCIAS E PLANO DE CONTENÇÃO

11. PÓS-OPERAÇÃO

12. MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL

13. REGISTROS OPERACIONAIS

14. SUPLEMENTOS

# 1. OBJETIVO

## 1.1 Escopo e Aplicabilidade

O presente Manual tem por objetivo estabelecer, de forma padronizada, disciplinada e auditável, os Procedimentos Operacionais Padrão (POP) da XD4Solutions aplicáveis às operações realizadas com o Rover Sniper, veículo terrestre rádio-controlado utilizado para reconhecimento de terreno, apoio operacional em campo, captura de imagens em solo e patrulhamento perimetral em ambientes industriais, institucionais e externos.

Constituem objetivos específicos deste Manual:

- Padronizar o planejamento, a execução e o encerramento das operações realizadas com o Rover Sniper, reduzindo a variabilidade operacional entre equipes e missões;

- Estabelecer os requisitos mínimos de segurança para a operação de um veículo terrestre de alto desempenho, rádio-controlado, em ambientes compartilhados com pessoas;

- Fornecer uma base documental consistente e auditável para clientes dos setores industrial, logístico, de segurança patrimonial e de eventos institucionais;

- Definir os procedimentos de emergência e de contenção aplicáveis a perda de sinal de rádio, capotamento, falhas elétricas e demais ocorrências típicas da operação de veículos RC de alto desempenho.

Este Manual complementa o Manual Geral de Operações (MGO — IT-OPE-003) da XD4Solutions, prevalecendo sobre este exclusivamente quanto aos aspectos técnicos específicos do Rover Sniper.

Abrangência da Configuração: Este Manual aplica-se à unidade do Rover Sniper operada pela XD4Solutions na configuração homologada descrita no Capítulo 2 (chassi de série FS53711, com suporte de câmera e barra de LED originais). Qualquer modificação mecânica ou elétrica além da configuração homologada — incluindo motor, ESC ou baterias fora de especificação — está fora do escopo deste Manual e exige avaliação técnica prévia antes de qualquer nova operação.

### 1.1.1 Aplicabilidade

As disposições deste Manual são de cumprimento obrigatório por:

- Coordenador de Operações, Líder de Operações e Diretor de Operações envolvidos no planejamento, autorização, supervisão e encerramento das operações;

- Todo o pessoal operacional habilitado a atuar como Operador 1 (piloto do rádio-controle) ou Operador 2 (observador/apoio) nas operações com o Rover Sniper;

- Responsáveis pela inspeção, manutenção e liberação operacional do equipamento;

- Prestadores de serviço e empresas subcontratadas que atuem sob a responsabilidade técnica e contratual da XD4Solutions, mediante ciência e adesão aos procedimentos estabelecidos neste Manual.

### 1.1.2 Exclusões

Este Manual não se aplica a:

- Operações realizadas com outros veículos ou plataformas que não o Rover Sniper, as quais deverão seguir seus respectivos procedimentos operacionais;

- Uso recreativo, competitivo ou de treinamento livre do veículo fora do contexto de uma missão autorizada pela XD4Solutions;

- Operações que utilizem acessórios, motor, ESC, baterias ou modificações mecânicas não homologadas pela XD4Solutions ou fora da especificação original do fabricante;

- Atividades de manutenção corretiva de nível avançado (reparo de placa eletrônica, rebobinamento de motor, calibração de fábrica), restritas ao fabricante ou a centros de manutenção por ele autorizados.

# 2. CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

## 2.1 Rover Sniper — FS Racing FS53711

Este capítulo apresenta as características técnicas do veículo terrestre rádio-controlado utilizado pela XD4Solutions sob a designação operacional "Rover Sniper", com base na plataforma comercial FS Racing Sniper 1/10 3S Brushless Truggy RTR, modelo FS53711.

| Item | Especificação |
| --- | --- |
| Fabricante / Modelo | FS Racing — Sniper 1/10 3S Brushless Truggy RTR (FS53711) |
| Escala | 1:10 |
| Dimensões (C x L x A) | 490 mm × 375 mm × 160 mm |
| Entre-eixos (wheelbase) | 320 mm |
| Tração | 4WD, eixos de transmissão tipo CVD |
| Motor | Brushless 3652, 2500KV |
| ESC (controlador eletrônico) | Brushless, 60A, à prova d’água |
| Servo de direção | 6 kg, à prova d’água |
| Amortecedores | Óleo, corpo em alumínio |
| Chassi | Nylon reforçado com skid plates em alumínio 6061-T6 |
| Iluminação | Barra de LED integrada de fábrica |
| Bateria de tração | LiPo 3S (11,1 V nominal), fornecida de fábrica |
| Sistema de rádio | 2,4 GHz, 4 canais, transmissor e receptor inclusos |
| Alcance nominal do rádio | Até 100 m em linha de visada livre de obstáculos (fabricante) |
| Idade mínima recomendada (fabricante) | 14 anos |

Nota: Especificações que variem entre unidades — tipo de pneu, cor da carroceria, presença de acessórios opcionais — devem ser verificadas na ficha técnica específica da unidade efetivamente operada e no Manual do Fabricante disponível na plataforma. Em caso de dúvida, prevalecem os valores mais conservadores.

## 2.2 Acessórios e Módulos Homologados

| Item | Finalidade | Observações |
| --- | --- | --- |
| Câmera de ação (ex.: GoPro ou similar) | Captura de imagem/vídeo em solo durante a missão | Fixação obrigatória em suporte dedicado antivibração; não operar com fixação improvisada |
| Barra de LED (original de fábrica) | Iluminação em baixa luminosidade | Uso conforme configuração original do fabricante |
| Bateria reserva LiPo 3S | Extensão de autonomia entre missões | Troca somente com o veículo desenergizado e em local seguro |
| Estojo/mala de transporte rígida | Proteção do veículo durante deslocamento | Uso recomendado em todas as missões |

Atenção: Qualquer modificação mecânica ou elétrica não relacionada nesta tabela — troca de motor, ESC de maior amperagem, pneus fora de especificação, baterias de capacidade ou taxa de descarga diferentes da homologada — está fora do escopo deste POP. A liberação de uma configuração não homologada exige avaliação prévia do Técnico de Manutenção e, se aplicável, atualização formal deste Manual.

# 3. CONFIGURAÇÃO PERMITIDA

## 3.1 Seleção de Configuração

A XD4Solutions opera o Rover Sniper em uma única configuração homologada: chassi de série FS53711, com suporte de câmera e barra de LED originais, conforme descrito no Capítulo 2. Não há seleção de "modos" ou perfis de configuração como nas plataformas robóticas da XD4Solutions — qualquer alteração física do veículo é tratada como mudança de configuração e está sujeita a nova avaliação técnica.

## 3.2 Pareamento e Verificação do Sistema de Rádio

O Rover Sniper não possui firmware atualizável pelo operador nem software de configuração. O único procedimento de "configuração eletrônica" aplicável é a verificação do pareamento (bind) entre transmissor e receptor, e a checagem do modo fail-safe do receptor, descritos no Capítulo 8. Este procedimento deve ser confirmado antes de toda missão, mesmo quando o pareamento já esteja estabelecido de missões anteriores.

## 3.3 Modos de Operação Permitidos

O Rover Sniper opera exclusivamente em modo de controle manual direto, por rádio, em linha de visada (line of sight). Não existe modo autônomo, navegação assistida ou piloto automático nesta plataforma.

- Se o transmissor possuir função de limitação de acelerador (dual-rate / throttle limit), a XD4Solutions recomenda o uso da taxa reduzida em ambientes estruturados, próximos a pessoas ou em operações de demonstração;

- A taxa plena de acelerador é reservada a áreas externas isoladas, previamente avaliadas e liberadas pelo Líder de Operações;

- Não é permitido operar o veículo fora do alcance visual direto do Operador 1.

# 4. LIMITAÇÕES OPERACIONAIS

## 4.1 Limites Ambientais

- O Rover Sniper NÃO é um veículo impermeável: o ESC e o servo de direção possuem vedação resistente a respingos, mas o conjunto eletrônico como um todo não é submersível. Evitar operação em água parada, poças profundas ou chuva intensa;

- Evitar operação prolongada em areia fina, lama profunda ou terrenos com grande quantidade de partículas soltas, que podem infiltrar rolamentos e articulações;

- Faixa de temperatura ambiente recomendada para operação: conforme especificação de baterias LiPo (item 12.3) — evitar operação e armazenamento de baterias em temperaturas extremas;

- Ventos fortes têm impacto reduzido na operação (veículo terrestre), mas podem projetar poeira e detritos em alta velocidade — avaliar visibilidade e segurança de terceiros.

## 4.2 Limites de Desempenho do Veículo

O Rover Sniper é um veículo de alta performance, com motor brushless de 2500KV alimentado por bateria 3S. A velocidade máxima homologada pelo fabricante deve ser consultada no Manual do Fabricante disponível na plataforma. Independentemente da capacidade máxima do veículo, a XD4Solutions estabelece as seguintes limitações operacionais internas:

- Velocidade limitada à taxa reduzida de acelerador em ambientes estruturados, eventos e demonstrações institucionais;

- Velocidade plena somente em áreas externas isoladas, previamente avaliadas e sem circulação de pessoas não envolvidas na operação;

- Proibida a realização de saltos, rampas ou manobras acrobáticas durante missões operacionais — o uso do Rover Sniper pela XD4Solutions é de natureza operacional, não recreativa ou competitiva.

## 4.3 Limites de Enlace de Rádio

O fabricante informa alcance nominal de até 100 m em linha de visada livre de obstáculos. A XD4Solutions adota, como margem de segurança interna, um limite operacional mais conservador:

- Distância operacional recomendada: até 60 m do Operador 1 em ambientes com obstáculos (estruturas, vegetação, veículos);

- Em áreas externas abertas e sem obstrução, o limite pode ser estendido mediante teste de alcance prévio (item 7.2.2), nunca excedendo o limite nominal do fabricante;

- É obrigatório manter linha de visada direta e contínua entre o Operador 1 e o veículo durante toda a missão.

## 4.4 Restrições Operacionais Adicionais

- Proibida a operação em vias públicas ou áreas de tráfego de veículos motorizados;

- Proibida a aproximação do veículo em movimento a menos de 3 metros de pessoas não envolvidas na operação;

- Proibida a operação em ambientes com atmosfera potencialmente explosiva (Ex/ATEX);

- Proibida a operação simultânea de mais de um veículo pelo mesmo Operador 1.

## 4.5 Perigos Típicos das Operações com o Rover Sniper

- Impacto em alta velocidade contra pessoas, objetos ou estruturas;

- Partes rotativas expostas (eixos de transmissão, rodas) — risco de esmagamento ou abrasão em contato direto;

- Risco de incêndio ou dano térmico em baterias LiPo danificadas, infladas ou mal manuseadas;

- Projeção de detritos, poeira ou pequenos objetos em alta velocidade;

- Perda ou interferência do sinal de rádio;

- Sobreaquecimento do motor ou ESC sob uso contínuo em alta demanda;

- Capotamento ou perda de estabilidade em terrenos irregulares.

# 5. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

## 5.1 Rádio Transmissor e Receptor

O sistema de rádio 2,4 GHz de 4 canais, composto por transmissor e receptor, é fornecido de fábrica junto ao veículo (RTR — Ready to Run). Não há software, aplicativo ou plataforma de configuração associada ao sistema de rádio nesta configuração.

- Transmissor 2,4 GHz, 4 canais, com bateria própria (pilhas ou pack recarregável, conforme unidade);

- Receptor embarcado no veículo, pareado (bind) ao transmissor;

- Verificar carga da bateria do transmissor antes de cada missão (item 7.1).

## 5.2 Equipamentos de Apoio

- Bateria(s) reserva LiPo 3S, íntegra(s) e com carga adequada;

- Carregador balanceador próprio para baterias LiPo (com função de checagem de célula individual);

- Bolsa de segurança para carga e transporte de baterias LiPo (LiPo safe bag);

- Kit básico de ferramentas (chaves apropriadas ao veículo, conforme Manual do Fabricante);

- Escova/pincel para limpeza de pneus e chassi;

- Estojo ou mala de transporte rígida;

- Extintor classe D ou balde de areia disponível no ponto de carregamento de baterias;

- Equipamentos de proteção individual: óculos de proteção e luvas ao manusear baterias ou peças aquecidas.

# 6. REQUISITOS DA EQUIPE

## 6.1 Composição Mínima da Equipe

A operação do Rover Sniper requer, no mínimo, um Operador 1 (piloto do rádio-controle). A presença de um Operador 2 (observador/apoio) é obrigatória em ambientes com circulação de pessoas, visibilidade reduzida ou terrenos complexos, e recomendada em toda missão operacional.

## 6.2 Qualificação do Operador 1 (Responsável pela Operação)

- Tripulante habilitado que conduz a operação do rádio-controle;

- Familiarizado com o comportamento dinâmico do Rover Sniper (aceleração, frenagem, resposta de direção) em ambiente controlado antes de operar em missão real;

- Conhece os critérios de abortamento de missão e os procedimentos de emergência descritos no Capítulo 10;

- Não operar sem estar apto física, psicológica e legalmente;

- Cumpre este Manual e o manual do fabricante.

## 6.3 Qualificação do Operador 2

- Assiste o Operador 1 no monitoramento do ambiente e de terceiros durante a missão;

- Participa da inspeção pré-missão e da conferência do checklist;

- Comunica imediatamente ao Operador 1 qualquer risco identificado (aproximação de pessoas, obstáculos, condição do veículo).

# 7. INSPEÇÃO PRÉ-OPERAÇÃO

## 7.1 Checklist Pré-Missão

| Item | Verificação |
| --- | --- |
| Área de operação | Isolada, sem circulação de pessoas não envolvidas, avaliada quanto a obstáculos e superfície |
| Bateria de tração (3S LiPo) | Carga adequada, sem sinais de inchaço, dano ou vazamento |
| Bateria do transmissor | Nível de carga verificado |
| Alcance do rádio | Teste de alcance realizado no local antes da missão |
| Condições climáticas | Compatíveis com os limites do item 4.1 |

## 7.2 Inspeção Pré-Operação

### 7.2.1 Inspeção Física do Veículo

- Chassi, carroceria e skid plates sem trincas ou danos estruturais;

- Pneus e rodas firmes, sem cortes profundos ou desgaste excessivo;

- Suspensão e amortecedores sem vazamento de óleo, sem folga excessiva;

- Eixos de transmissão (CVD) íntegros, sem folga ou ruído anormal;

- Antena do receptor íntegra e bem fixada;

- Conectores de bateria sem sinais de superaquecimento, oxidação ou dano;

- Suporte de câmera firme, sem folga.

### 7.2.2 Verificação Funcional

- Direção: testar percurso completo para ambos os lados, sem travamentos;

- Acelerador: testar avanço, ré e frenagem, com resposta imediata e proporcional;

- Teste de fail-safe: ao desligar o transmissor com o veículo energizado, o acelerador deve retornar automaticamente à posição neutra/freio;

- Teste de alcance do rádio: afastar o transmissor até a distância operacional prevista e confirmar resposta sem falhas ou glitches;

- Barra de LED: verificar acionamento, se aplicável à missão;

- Câmera/payload: verificar energização, fixação e armazenamento (cartão de memória com espaço disponível).

Atenção: Qualquer não conformidade identificada na inspeção pré-operação deve impedir o início da missão até correção e nova verificação. Não operar o veículo com falha de fail-safe, folga em suspensão/direção ou bateria com sinais de dano.

# 8. PREPARAÇÃO E PAREAMENTO DO VEÍCULO

## 8.1 Pareamento (Bind) do Sistema de Rádio

- Ligar o transmissor primeiro, com o acelerador em posição neutra;

- Conectar a bateria de tração ao veículo somente após o transmissor estar ligado;

- Confirmar sinal de pareamento (LED do receptor em aceso fixo, sem piscar) antes de qualquer movimento;

- Caso o receptor não pareie automaticamente, seguir o procedimento de bind específico descrito no Manual do Fabricante;

- Confirmar configuração de fail-safe do receptor conforme item 7.2.2 antes de iniciar a missão.

## 8.2 Configuração de Câmera e Payload

- Fixar a câmera no suporte dedicado, conferindo aperto e ângulo de captura;

- Ligar a câmera e confirmar gravação/captura ativa antes do deslocamento;

- Verificar espaço disponível no cartão de memória e nível de carga da bateria da câmera;

- Registrar horário de início da captura no Diário de Bordo.

# 9. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

## 9.1 Planejamento (Realizado no Escritório)

- Avaliação preliminar do terreno e da rota, por meio de mapas, imagens ou informações do cliente;

- Verificação das condições climáticas previstas para a janela de operação;

- Identificação preliminar de riscos e obstáculos conhecidos;

- Definição dos critérios de Go/No-Go e dos critérios de abortamento de missão (item 10.5.3).

## 9.2 Planejamento da Missão (Conferido e Atualizado no Local da Operação)

- Confirmação do isolamento da área com o responsável do cliente;

- Briefing da equipe: objetivo da missão, rota prevista, pontos de atenção e critérios de abortamento;

- Teste de alcance do rádio no local (item 7.2.2);

- Confirmação de carga da bateria de tração e da bateria do transmissor.

## 9.3 Ativação e Locomoção

- Seguir a sequência de energização do item 8.1;

- Iniciar a locomoção em velocidade reduzida, confirmando resposta de direção e frenagem em espaço controlado;

- Aumentar a velocidade progressivamente somente após confirmação de resposta adequada do veículo e do ambiente livre de obstáculos e pessoas.

## 9.4 Captura de Dados

- Confirmar gravação ativa da câmera antes de iniciar o trajeto de interesse;

- Operador 2 (quando presente) registra observações relevantes durante o percurso;

- Ao final do trecho de interesse, confirmar que a gravação permaneceu ativa durante todo o percurso.

## 9.5 Avaliação em Diversos Cenários

### 9.5.1 Operação em Ambientes Industriais Estruturados

Em pisos planos e pavimentados, operar em velocidade reduzida, com atenção a desníveis, cabos, mangueiras e obstáculos temporários comuns em ambientes industriais.

### 9.5.2 Operação em Terrenos Externos e Irregulares

Em terrenos irregulares, a suspensão do Rover Sniper permite absorver desníveis moderados. Reduzir velocidade proporcionalmente à irregularidade do terreno e evitar obstáculos que possam causar capotamento.

### 9.5.3 Operação em Rampas e Desníveis

Rampas e desníveis podem ser percorridos em velocidade controlada. É proibida a realização de saltos ou manobras que retirem as quatro rodas do solo durante missões operacionais.

### 9.5.4 Operação em Eventos e Demonstrações Institucionais

Em eventos com presença de público, operar exclusivamente em velocidade reduzida, mantendo distância mínima de segurança de 3 metros de qualquer pessoa não envolvida na operação, conforme item 4.4.

### 9.5.5 Patrulhamento e Reconhecimento Perimetral

Em atividades de patrulhamento, priorizar rotas previamente avaliadas, manter comunicação constante com o Operador 2 (quando presente) e respeitar os limites de alcance de rádio definidos no item 4.3.

## 9.6 Após o Término da Missão

- Reduzir a velocidade gradualmente até parada completa;

- Posicionar o acelerador em neutro antes de qualquer manuseio do veículo;

- Encerrar a gravação de câmera/payload;

- Seguir a sequência de desenergização do Capítulo 11.

# 10. EMERGÊNCIAS E PLANO DE CONTENÇÃO

## 10.1 Objetivo

Estabelecer os procedimentos de resposta a situações de emergência ou anormalidade durante a operação do Rover Sniper, minimizando riscos a pessoas, ao equipamento e a terceiros.

## 10.2 Escopo

Aplica-se a todas as operações realizadas com o Rover Sniper pela XD4Solutions, abrangendo perda de sinal de rádio, capotamento, condição crítica de bateria, falhas elétricas e contato indesejado com pessoas ou objetos.

## 10.3 Classificação de Ocorrências

| Classificação | Descrição |
| --- | --- |
| Leve | Ocorrência sem risco a pessoas ou dano relevante ao equipamento; não interrompe a missão |
| Moderada | Ocorrência que exige interrupção temporária da missão para avaliação ou ajuste |
| Grave | Ocorrência que exige abortamento imediato da missão e avaliação técnica do equipamento |
| Crítica | Ocorrência com risco a pessoas, incêndio ou dano estrutural — aciona plano de emergência completo |

## 10.4 Outras Ocorrências

Qualquer ocorrência não prevista neste capítulo deve ser tratada com base no julgamento do Operador 1 e do Líder de Operações, priorizando sempre a segurança de pessoas sobre a preservação do equipamento, e registrada conforme item 10.12.3.

## 10.5 Procedimentos de Emergência

### 10.5.1 Filosofia de Resposta a Emergências

A prioridade em qualquer emergência é, nesta ordem: segurança de pessoas, segurança de terceiros e do ambiente, e preservação do equipamento. Em caso de dúvida, a decisão mais conservadora deve prevalecer.

### 10.5.2 Memory Items — Ações Imediatas

- Soltar o acelerador imediatamente (retorno a neutro/freio);

- Avaliar a situação antes de qualquer nova ação;

- Comunicar a ocorrência ao Operador 2 e ao Líder de Operações;

- Se houver risco a pessoas, priorizar o afastamento delas em vez da recuperação do veículo.

### 10.5.3 Critérios de Abortamento de Missão (Abort Criteria)

- Perda de sinal de rádio não recuperada em poucos segundos;

- Resposta anormal de direção, aceleração ou frenagem;

- Aproximação de pessoas não envolvidas na operação a menos da distância mínima de segurança;

- Indício de dano térmico ou odor anormal em bateria, motor ou ESC;

- Condição climática fora dos limites do item 4.1.

## 10.6 Perda de Sinal de Rádio

### 10.6.1 Resposta Imediata

O receptor deve estar configurado para acionar o fail-safe (retorno automático ao neutro/freio) em caso de perda de sinal, conforme verificado no item 7.2.2. Ao identificar perda de sinal, o Operador 1 deve aguardar a resposta do fail-safe e, assim que o sinal for reestabelecido, avaliar a condição do veículo antes de retomar a movimentação.

### 10.6.2 Medidas Preventivas

- Respeitar o limite de alcance operacional definido no item 4.3;

- Realizar teste de alcance no local antes de cada missão;

- Evitar obstáculos metálicos ou estruturas que possam interferir no sinal entre o transmissor e o veículo.

## 10.7 Capotamento e Perda de Estabilidade

### 10.7.1 Resposta Imediata

Soltar o acelerador imediatamente. Não tentar recuperar o veículo remotamente em caso de capotamento — aproximar-se a pé, com o veículo desenergizado se possível, antes de reposicioná-lo manualmente.

### 10.7.2 Avaliação Pós-Capotamento

- Inspecionar visualmente chassi, suspensão e conectores de bateria antes de religar;

- Verificar se a bateria sofreu impacto ou deslocamento;

- Não retomar a missão em caso de dano estrutural aparente.

## 10.8 Bateria Crítica

### 10.8.1 Limiares de Gestão de Bateria

| Condição | Tensão de referência (3S — 3 células) |
| --- | --- |
| Totalmente carregada | 12,6 V (4,2 V/célula) |
| Nominal | 11,1 V (3,7 V/célula) |
| Alerta — encerrar missão | 10,2 V (3,4 V/célula) |
| Corte de segurança do ESC (referência) | 9,6 V (3,2 V/célula) — consultar configuração real do ESC no Manual do Fabricante |
| Armazenamento (bateria fora de uso) | 11,4–11,55 V (3,80–3,85 V/célula) |

### 10.8.2 Resposta à Condição de Bateria Crítica

Ao identificar redução perceptível de desempenho (resposta lenta, queda de tensão do sistema) ou acionamento do corte de segurança do ESC, encerrar a missão imediatamente e retornar o veículo à base pelo caminho mais curto e seguro.

## 10.9 Falha do Sistema Elétrico ou ESC

### 10.9.1 Classificação e Resposta

- Perda parcial de potência: reduzir velocidade, encerrar a missão e realizar inspeção antes de nova operação;

- Perda total de resposta do acelerador ou direção: soltar o acelerador, desenergizar o veículo assim que possível com segurança e recuperá-lo manualmente;

- Odor de queimado, fumaça ou superaquecimento perceptível: desenergizar imediatamente e afastar pessoas, seguindo o item 10.11.

## 10.10 Contato Indesejado com Pessoas ou Objetos

### 10.10.1 Resposta Imediata

Soltar o acelerador e parar o veículo imediatamente. Prestar atenção a eventuais feridos e acionar o protocolo de primeiros socorros e comunicação ao cliente, conforme o MGO.

### 10.10.2 Registro e Investigação

Todo contato indesejado, mesmo sem lesão ou dano aparente, deve ser registrado no Diário de Bordo e comunicado ao Coordenador de Operações para avaliação.

## 10.11 Falha Térmica ou Elétrica da Bateria

Emergência de Bateria LiPo: Baterias LiPo danificadas, infladas ("estufadas") ou em processo de superaquecimento representam risco de incêndio. Ao identificar qualquer um desses sinais: (1) não tente mover a bateria com as mãos desprotegidas; (2) isole a área e afaste pessoas; (3) se seguro fazê-lo, transfira a bateria para uma superfície não inflamável ao ar livre, longe de materiais combustíveis, usando ferramenta ou luva resistente ao calor; (4) utilize areia ou extintor apropriado — nunca tente apagar com água diretamente sobre a célula; (5) mantenha a área ventilada e afastada até a dissipação completa do calor; (6) acione o plano de emergência do MGO e registre a ocorrência.

## 10.12 Recuperação do Veículo

### 10.12.1 Recuperação ao Final de Missão Normal

Seguir a sequência de desenergização do Capítulo 11 antes de qualquer manuseio.

### 10.12.2 Recuperação em Situação de Contingência

Em caso de pane ou acidente, desenergizar o veículo (desconectar a bateria) antes de manuseá-lo, sempre que a condição de segurança permitir a aproximação.

### 10.12.3 Registro

Toda ocorrência classificada como moderada, grave ou crítica deve ser registrada no Diário de Bordo e comunicada ao Coordenador de Operações no mesmo dia da ocorrência.

# 11. PÓS-OPERAÇÃO

## 11.1 Sequência Pós-Operação

- Confirmar acelerador em posição neutra;

- Desconectar a bateria de tração do veículo;

- Desligar o receptor e, em seguida, o transmissor;

- Realizar inspeção visual do veículo (item 7.2.1) para identificar danos ocorridos durante a missão;

- Remover resíduos de terra, poeira ou detritos do chassi, pneus e suspensão;

- Armazenar o veículo na mala/estojo de transporte.

## 11.2 Download dos Dados

- Retirar o cartão de memória da câmera (com o equipamento desenergizado);

- Transferir os arquivos para o sistema de armazenamento definido pela XD4Solutions;

- Catalogar os arquivos conforme a Ordem de Serviço da missão;

- Registrar o encerramento da missão no Diário de Bordo.

# 12. MANUTENÇÃO DE PRIMEIRO NÍVEL

## 12.1 Programa de Manutenção

- Limpeza do chassi, pneus e suspensão após cada missão;

- Verificação de aperto de parafusos e fixações a cada missão;

- Lubrificação dos eixos de transmissão (CVD) conforme intervalo indicado no Manual do Fabricante;

- Inspeção de amortecedores quanto a vazamento de óleo;

- Verificação do desgaste dos pneus e substituição quando necessário.

## 12.2 Manutenção Corretiva

Reparos que exijam substituição de peças estruturais, eletrônicas (motor, ESC, servo, receptor) ou ajuste de geometria de suspensão devem ser realizados pelo Técnico de Manutenção ou por assistência autorizada, seguindo a documentação do fabricante. O uso do veículo é vedado até a liberação formal pós-manutenção.

## 12.3 Baterias — Especificações e Cuidados

- Utilizar exclusivamente carregador balanceador próprio para baterias LiPo;

- Nunca deixar a bateria carregando sem supervisão;

- Carregar sempre dentro de bolsa de segurança (LiPo safe bag) ou em superfície não inflamável;

- Inspecionar a bateria antes de cada uso: descartar imediatamente qualquer bateria inflada, com corte, amassada ou com conector danificado;

- Para armazenamento prolongado, manter a bateria na tensão de armazenamento (item 10.8.1), não na tensão de carga plena;

- Descarte de baterias LiPo deve seguir o procedimento de descarte de resíduos eletrônicos/baterias da XD4Solutions, nunca em lixo comum.

## 12.4 Controle de Peças de Desgaste

Manter registro de reposição de pneus, amortecedores, engrenagens e eixos CVD, conforme uso acumulado do veículo, no histórico de manutenção da plataforma.

# 13. REGISTROS OPERACIONAIS

## 13.1 Diário de Bordo

Toda missão realizada com o Rover Sniper deve ser registrada no Diário de Bordo digital da XD4Solutions, incluindo data, equipe, duração, ocorrências e condição do equipamento ao final da missão.

## 13.2 Registro das Horas de Operação

O tempo total de operação do Rover Sniper deve ser acumulado e monitorado para fins de planejamento da manutenção preventiva descrita no item 12.1.

# 14. SUPLEMENTOS

## 14.1 Documentação do Fabricante FS Racing

O manual original do fabricante e demais documentos técnicos do Rover Sniper (FS Racing FS53711) estão disponíveis na plataforma, no quadro "Manual do Fabricante" do veículo.

## 14.2 Formulários Específicos do Rover Sniper

Os formulários operacionais aplicáveis ao Rover Sniper (checklist pré-missão, registro de manutenção) seguem os modelos padronizados da XD4Solutions, disponíveis na Estrutura Documental da plataforma.