# 1. INTRODUÇÃO

O presente documento estabelece o padrão operacional de comunicação e execução das atividades realizadas com o drone ELIOS 3 da Flyability, abrangendo todas as etapas da missão, desde o pré-acionamento até o desligamento final da aeronave.

A XD4Solutions adota procedimentos fundamentados em princípios de segurança aplicados à aviação, priorizando a disciplina operacional, a comunicação padronizada, o gerenciamento de riscos e o controle das etapas críticas. Este documento define a fraseologia operacional, responsabilidades das equipes, fluxos de comunicação, critérios de confirmação entre operadores e procedimentos aplicáveis a operações em ambientes industriais, espaços confinados, inspeções visuais e captura de dados técnicos.

Além disso, são apresentadas diretrizes para monitoramento operacional, resposta a emergências, rastreabilidade das operações e melhoria contínua dos processos internos. Dessa forma, este procedimento serve como referência para treinamentos, auditorias e alinhamento das equipes, fortalecendo a cultura de segurança, responsabilidade operacional e excelência técnica da XD4Solutions.

# 2. OBJETIVO

- Estabelecer um padrão operacional de comunicação (fraseologia) e sequência operacional para      missões realizadas com o drone Elios 3, garantindo:

- Segurança operacional;

- Padronização entre operadores;

- Redução de falhas de comunicação;

- Controle das etapas de voo;

- Rastreabilidade operacional;

- Melhoria da coordenação entre equipe de campo e sala de controle;

# 3. APLICAÇÃO

## 3.1 Este procedimento aplica-se às operações realizadas com o drone Elios 3 em:

  - Espaço confinado;

  - Ambientes industriais;

  - Inspeções visuais;

  - Captura de nuvem de pontos;

  - Operações indoor;

  - Inspeções em estruturas críticas;

# 4. ESTRUTURA OPERACIONAL DA EQUIPE

| FUNÇÃO | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Operador 1 (Pilot) | Pilotagem e controle da aeronave. |
| Operador 2 (Safety Pilot) | Garante a segurança, monitora o ambiente e assume o controle se precisar. |
| Team Lead | Coordena a equipe, distribui tarefas e garante que tudo siga o plano. |

⚠️ Observação: Na ausência do Team Leader, o líder da missão assume a responsabilidade pela operação. Em operações com único operador, o profissional acumula as funções de pilotagem, autocheck operacional e coordenação da atividade, mantendo a consciência situacional e os padrões de segurança da operação aérea.

# 5. PADRÃO DE COMUNICAÇÃO

## 5.1 Regras Gerais

Toda comunicação deve ser:

- Curta;

- Clara;

- Objetiva;

- Confirmada;

- Sem linguagem ambígua (sem duplo sentido)

## 5.2 Palavras Padronizadas

| TERMOS COMUNS | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| Negativo | Não / Não autorizado. |
| Confirmo | Informação recebida e confirmada. |
| Manter posição | Parar progressão imediata da aeronave. |
| Ciente | Informação recebida. |
| Autorizado | Permissão concedida. |
| Abortando | Interrupção imediata. |
| Mantendo | Situação estável. |
| Retornando | Retorno da Aeronave. |
| Imediato | Situação crítica. |
| Cortando | Desligando motores. |

# 6. FLUXO DE FRASEOLOGIA OPERACIONAL PADRONIZADO

## 6.1 Etapa 1 – Verificação da Área de Voo

| RESPONSÁVEL | COMUNICAÇÃO OPERACIONAL |
| --- | --- |
| Operador 1 | Iniciar checklist operacional? |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Área isolada e sem circulação de pessoas? |
| Operador 2 / 1 | Confrimo, área isolada e segura (negativo se houver não conformidades). |

⚠️ Observação: Qualquer irregularidade identificada, deverá ser informada imediatamente e corrigida pelos responsáveis antes de prosseguir com o checklist. Após a correção, o procedimento deverá ser reiniciado.

## 6.2 Etapa 2 – Pré-Acionamento

| RESPONSÁVEL | COMUNICAÇÃO OPERACIONAL |
| --- | --- |
| Operador 1 | Inspeção visual da aeronave iniciada. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Cage, check. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |

| Operador 1 | Propellers, check. |
| --- | --- |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Motores, check. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Sensores, check. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | LIDAR conectado. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Bateria travada. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Antenas em posição. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |

⚠️ Observação: Autochecagem dos componentes obrigatória: verificar integridade da cage, hélices, motores, LIDAR, baterias e antenas. Em caso de não conformidade, informar imediatamente a equipe de campo.

## 6.3 Etapa 3 - Energizando Sistema, Check de Telemetria e Comandos Básicos

| RESPONSÁVEL | COMUNICAÇÃO OPERACIONAL |
| --- | --- |
| Operador 1 | Acoplando bateria ao drone. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Bateria travada. |
| Operador 2/1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Energizando drone. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Drone Energizado e Ligado. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Pareando com o RC; Drone Pareado |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Iniciar check de telemetria. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |

| Operador 1 | RTS ativo. |
| --- | --- |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Sinal de rádio check. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Sinal de vídeo check. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Configurado com o LIDAR. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Bateria do RC... (informe o dado de % da bateria). |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Bateria do drone... (informe o dado de % da bateria). |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Voltagem da bateria em ... (informe os dados da voltagem). |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | In Flight... (informe o tempo de voo). |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Uptime... (Informe o tempo da aeronave energizada). |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Zerando altimetria. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |

⚠️ Observação: Checklist de telemetria obrigatório: confirmar RC energizado, cockpit ativo, link de rádio estabelecido, telemetria, sensores, LEDs e câmera operacionais. Em caso de anormalidade, interromper a operação e reiniciar o procedimento de energização do sistema.

## 6.4 Etapa 4 – Acionamento dos Motores e Decolagem

| RESPONSÁVEL | COMUNICAÇÃO OPERACIONAL |
| --- | --- |
| Operador 1 | Preparar para acionamento dos motores. Área livre? |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, área livre. Aguardando acionamento dos motores. |
| Operador 1 | Motores acionados. Iniciando hover. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo para o hover (ou negativo, abortar). |

| Operador 1 | Aeronave no hover, iniciando 360 e testes de comando. |
| --- | --- |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |
| Operador 1 | Aeronave pronta para Início de deslocamento. Área Livre? |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, área livre para início do deslocamento. |

⚠️ Observação: Monitorar continuamente a estabilidade da aeronave e as condições do ambiente operacional. Em caso de elevada concentração de particulados, presença de objetos suspensos/flutuantes ou qualquer condição que possa comprometer a segurança do voo, informar imediatamente ao piloto.

## 6.5 Etapa 5 - Deslocamento Operacional

| RESPONSÁVEL | COMUNICAÇÃO OPERACIONAL |
| --- | --- |
| Operador 1 | Iniciando deslocamento. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo deslocamento. |
| Operador 1 | Acessando ativo. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo acesso no ativo. |
| Operador 1 | Sinal de rádio... (Informe as condições do sinal: fraco, estável, forte) |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, bateria em ... (confirme a percentagem informada). |
| Operador 1 | Bateria em ... (informe a porcentagem da bateria: Ex. 80%, 68%...) |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, bateria em ... (confirme a percentagem informada). |
| Operador 1 | Aeronave estávél. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |

⚠️ Observação: É obrigatório que o operador 2 acompanhe tudo que acontece na tela do cockpit e informe qualquer índice fora dos padrões operacionais, aborte o voo em casos de emergências.

## 6.6 Etapa 6 - Retorno e Pouso

| RESPONSÁVEL | COMUNICAÇÃO OPERACIONAL |
| --- | --- |
| Operador 1 | Aeronave para o Retorno. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, aeronave para retorno. |
| Operador 1 | Aeronave executando 360 para check de área de retorno. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo. |

| Operador 1 | Aeronave iniciando deslocamento de retorno. Área livre? |
| --- | --- |
| Operador 2 / 1 | Confirmo deslocamento de retorno. Área livre. |
| Operador 1 | Aeronave para saída do ativo. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, aeronave para saída ativo. |
| Operador 1 | Preparar para o recebimento da aeronave. (caso seja necessária a retirada manual da aeronave pelo Operador 2) |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, preparar para o recebimento da aeronave. (caso seja necessária a retirada manual da aeronave pelo Operador 2) |
| Operador 1 | Aeronave segura? (caso seja necessária a retirada manual da aeronave pelo Operador 2) |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, aeronave segura. (caso seja necessária a retirada manual da aeronave pelo Operador 2) |
| Operador 1 | Aeronave em descida para o pouso. Área livre? |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, aeronave em descida para o pouso e área livre. |
| Operador 1 | Cortando os motores. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo o corte dos motores. |
| Operador 1 | Preparar para desenergizar e remover bateria. |
| Operador 2 / 1 | Confirmo, drone desenergizado e bateria removida. |
| Operador 1 | Confirmo. |

⚠️ Observação: Mantenha sempre a comunicação com o time em campo para definição das próximas etapas das atividades. Caso a missão tenha sido concluída, informe a equipe para iniciar a organização do material de imediato, sempre confirmando o recebimento da informação.

# 7. FRASEOLOGIA DE EMERGÊNCIA

| RESPONSÁVEL | COMUNICAÇÃO OPERACIONAL |
| --- | --- |
| Operador | Sinal perdido ou Sinal crítico. |
| Operador | Abortando voo. |
| Operador | Sinal fraco. |
| Operador | Bateria crítica. |
| Operador | Retornando. |
| Operador | Perda da estabilidade. |
| Operador | Câmera sem imagem. |

| Operador | Mantenha posição. |
| --- | --- |
| Operador | Temperatura elevada. |

⚠️ Observação: É de extrema necessidade monitorar qualquer mensagem que aparecer na tela no Cockpit, pois as notificações podem conter informações de alta relevância para a segurança do voo.

# 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este procedimento deve ser utilizado como padrão operacional interno, servindo como base para treinamentos, auditorias operacionais, operações em espaço confinado e padronização da comunicação entre equipes nas atividades desenvolvidas em campo.