PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Inspeção Interna da Chaminé do Forno de Lama de Cal utilizando Elios 3

Cliente: Suzano – Unidade Mucuri/BA

Equipamento: Flyability Elios 3

# 1. OBJETIVO

Padronizar a inspeção interna da chaminé do Forno de Lama de Cal utilizando o Elios 3, garantindo cobertura completa do ativo, identificação de anomalias estruturais e documentação técnica durante a Parada Geral.

# 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA INSPEÇÃO

Avaliar:

- Revestimento refratário (quando existente).

- Costado metálico.

- Integridade das soldas.

- Ataque térmico.

- Fissuras.

- Trincas.

- Desplacamentos.

- Depósitos de pó de cal.

- Acúmulo de material.

- Corrosão.

- Ovalização da estrutura.

- Bocais.

- Regiões de transição forno/chaminé.

- Suportes internos.

# 3. ESTRATÉGIA DE VOO

## 3.1 Entrada

Após confirmação do bloqueio e do resfriamento do forno:

- Realizar decolagem externa.

- Ingressar lentamente.

- Estabilizar a aeronave.

## 3.2 Subida

Subir pelo eixo central. Velocidade recomendada: 0,30 a 0,40 m/s.

Durante a subida observar:

- Desprendimento de partículas.

- Depósitos de cal.

- Suportes internos.

- Bocais.

## 3.3 Inspeção da região superior

Executar uma órbita completa. Registrar:

- Revestimento.

- Costado.

- Soldas.

- Estruturas metálicas.

- Depósitos.

## 3.4 Descida helicoidal

Parâmetros:

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Distância da parede | 1,0 m |
| Velocidade horizontal | 0,30 m/s |
| Velocidade de descida | 0,20 m/s |

Registrar continuamente:

- Desgaste térmico.

- Fissuras.

- Corrosão.

- Desplacamentos.

- Incrustações.

## 3.5 Região crítica

Na transição entre forno e chaminé, realizar inspeção detalhada. Registrar:

- Juntas.

- Soldas.

- Revestimento.

- Deformações.

- Ataque térmico.

Esta região deverá receber prioridade máxima por estar sujeita às maiores variações térmicas e esforços mecânicos.

## 3.6 Inspeção dos depósitos

Sempre que houver acúmulo de pó de cal:

- Registrar imagens panorâmicas.

- Registrar imagens aproximadas.

- Avaliar possível obstrução.

- Documentar extensão do depósito.

## 3.7 Critérios de documentação

Cada anomalia deverá conter:

- Foto geral.

- Foto de detalhe.

- Vídeo.

- Nuvem de pontos LiDAR.

# 4. CRITÉRIOS DE ENCERRAMENTO

A inspeção será considerada concluída quando houver:

- Cobertura integral da chaminé.

- Inspeção completa da região de transição forno/chaminé.

- Inspeção do revestimento.

- Documentação dos depósitos.

- Registro das soldas.

- Nuvem de pontos validada.

# 5. BOAS PRÁTICAS

- Confirmar que a temperatura interna esteja dentro dos limites operacionais do Elios 3 antes do início da missão.

- Dar prioridade à inspeção da transição entre o forno e a chaminé, região sujeita a maiores gradientes térmicos e desgaste.

- Manter distância suficiente das superfícies com acúmulo de pó de cal para evitar o levantamento de partículas que reduzam a visibilidade.

- Utilizar trajetórias suaves e contínuas para maximizar a qualidade da reconstrução LiDAR e permitir comparações entre campanhas de inspeção.

- Registrar detalhadamente áreas com trincas, desplacamentos do revestimento ou sinais de ataque térmico, fornecendo imagens de contexto e de detalhe para subsidiar a avaliação da manutenção.